ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 327 ФСИН

КОМПЛЕКТ

контрольно-оценочных средств

учебной дисциплины общепрофессионального цикла

Материаловедение

Профессии по ОК 016-94 «Швея» код 19601,

«Раскройщик» код 17738 ,

«Контролер качества» код 12968

2018г.

Комплект контрольно-оценочных учебной дисциплины  общепрофессионального цикла «Материаловедение»

по профессиям по ОК 016-94 «Швея» код 19601, «Раскройщик» код 17738, «Контролер качества» код 12968 разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 262019.04 Оператор швейного оборудования.

Организация-разработчик: ФКП  Образовательное учреждение № 327 ФСИН

Рассмотрено на методическом совете  10 марта 2018 г.

Разработчик:

Сидоренко Елена Михайловна – преподаватель специальных дисциплин

Общие положения

1. Область профессиональной деятельности выпускников: ведение процесса
настилания, раскроя и расчета кусков материалов, процесса обработки деталей
текстильных изделий, выполнение операций по обработке деталей и узлов швейных изделий.

2.Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: текстильные материалы и изделия;

детали швейных изделий;

автоматизированные настилочные и раскройные комплексы;

электронно-вычислительные машины (ЭВМ) для расчета кусков материалов;

швейное оборудование универсальное, специальное, автоматического и полуавтоматического действия;

мужские и женские изделия платьево-костюмного, пальтового ассортимента; мужская и женская поясная одежда, изделия бельевой группы.

3. Обучающиеся  по профессиям: «Швея», «Раскройщик», «Контролер качества»  готовится к следующим видам деятельности:

3.1. Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного производства.

3.2. Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов.

Итогом этого тестирования является контрольная работа с оценкой от 3 до 5 баллов.

ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения общепрофессионального цикла Материаловедение основной профессиональной образовательной программы по профессиям: «Швея», «Раскройщик», «Контролер качества». Выпускник, освоивший программу профессионального обучения должен обладать  общими и профессиональными компетенциями.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на автоматизированных комплексах.

ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя.

ПК 1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса.

ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя.

ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя.

5.2.2.	Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов.

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.

- Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Иметь практический опыт – уметь – знать

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- определять ткацкие переплетения, лицевую и изнаночную стороны в тканях, долевую и уточную нити в тканях;

- различать основные виды тканей по волокнистому составу и по назначению;

-определять виды трикотажных переплетений, учитывать свойства трикотажных   материалов при изготовлении одежды;

-учитывать свойства подкладочных и прокладочных материалов при изготовлении одежды;

-подбирать нитки, фурнитуру и отделочные материалы  по назначению;

- определять возможные дефекты в тканях.

знать:

- общие сведения о предмете, классификацию швейных материалов;

- классификацию и свойства текстильных волокон;

- основные этапы получения тканей, общие сведения об отделке тканей, виды, характеристику рисунков, виды дефектов, основные виды ткацких переплетений, свойства тканей;

- ассортимент различных тканей, свойства при пошиве изделий;

- характеристику трикотажных материалов, свойства, особенности обработки;

- способы петлеобразования; виды трикотажных переплетений;

- ассортимент  и свойства подкладочных и прокладочных материалов;

- классификацию швейных ниток, виды, назначение фурнитуры и    отделочных материалов, требования к качеству.

2.Комплект оценочных средств для проведения текущей и итоговой аттестации

2.1. Основные показатели оценки результата и их критерии

Таблица 1

| Результаты освоения (объекты оценивания) | Основные показатели оценки результата и их критерии | Формы аттестации, балл |
| --- | --- | --- |
| определять ткацкие переплетения, лицевую и изнаночную стороны в тканях, долевую и уточную нити в тканях | классификация швейных материалов; основные этапы получения тканей, общие сведения об отделке тканей, виды, характеристика рисунков, виды дефектов, основные виды ткацких переплетений, свойства тканей; ассортимент различных тканей, свойства при пошиве изделий | Устный опрос Практическое задание Тестовые задания |
| различать основные виды тканей по волокнистому составу и по назначению | классификация и свойства текстильных волокон | Устный опрос Практическое задание Тестовые задания |
| определять виды трикотажных переплетений, учитывать свойства трикотажных материалов при изготовлении одежды | характеристика трикотажных материалов, свойства, особенности обработки способы петлеобразования; виды трикотажных переплетений | Устный опрос Практическое задание Тестовые задания |
| учитывать свойства подкладочных и прокладочных материалов при изготовлении одежды | ассортимент и свойства подкладочных и прокладочных материалов | Устный опрос Практическое задание Тестовые задания |
| подбирать нитки, фурнитуру и отделочные материалы по назначению | классификация швейных ниток, виды, назначение фурнитуры и отделочных материалов, требования к качеству | Устный опрос Практическое задание Тестовые задания |
| определять возможные дефекты в тканях | Нормативные документы, ГОСТы | Устный опрос Практическое задание Тестовые задания |

2.2.Текущая аттестация.

Текущая аттестация проводится в виде тестовых заданий, практических заданий, устного опроса, разработаны лабораторно-практические работы и другие виды опроса

Тест.

- Назвать натуральные растительные волокна

а) лен

б) хлопок

в) шерсть

2.Назвать животные натуральные волокна

а) хлопок

б) шерсть

в) шелк

3. Что такое волокно? Выберете верное определение

а) тонкое, гибкое, прочное тело, состоящее из нескольких элементарных волокон

б) тонкое, гибкое, прочное тело, длина которого измеряется десятками и сотнями метров

в) тонкое, гибкое, прочное тело, которое используется для получения ткани, пряжи, ниток

4. Какие способы печатания существуют?

а) вытравной

б) прямая печать

в) резервный

5. От чего зависит характер и рисунок лицевой поверхности ткани?

а) от основы и утка

б) от состава ткани

6. Повторяющийся рисунок переплетения называется ….

а) раппорт

б) батик

7. Перечислите простые переплетения:

а) полотняное

б) саржевое

в) атласное

г) жаккардовое

8. По каким признакам можно определить лицевую и изнаночную сторону ткани?

а) блеск

б) рисунок

в) рубчик

9. Выбрать верное определение: пряжей называется-

а) длинная нить, у которой длина во много раз больше толщины.

б)длинная нить ,полученная из нескольких элементарных волокон.

в)длинная нить, полученная из волокон короткой длины, путем скручивания.

10. Выберите правильные признаки определения основной нити:

а) основа всегда направлена вдоль кромки

б) основа всегда направлена поперек кромки

в) основа всегда менее растяжима

г) основа более растяжима

11. Нить, полученная путем прядения волокон, называется:

а) текстиль

б) пряжа

в) материал

г) волокно

12. Что характеризует сорт ткани?

а) прочность

б) качество

в) технологичность

г) теплоустойчивость

13.Какие свойства ткани направлены на сохранение здоровья человека?

а)экономические

б) технологические

в) гигиенические

14. Выбрать верное определение: ткань- это…

а) текстильное изделие, полученное путем переплетения взаимно перпендикулярных систем нитей

б) гибкое, прочное изделие, полученное на ткацком станке из пряжи или нити

в) текстильное изделие, полученное путем переплетения текстильных волокон

15. Укажите свойства тканей относящихся к технологическим?

а) прочность

б) прорубаемость

в) осыпаемость

Ключ к тестовым заданиям

| Номер вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | а,б |
| 2 | б |
| 3 | в |
| 4 | а,б,в |
| 5 | а |
| 6 | а |
| 7 | а,б,в |
| 8 | а,б,в |
| 9 | а |
| 10 | а,б |
| 11 | б |
| 12 | б |
| 13 | в |
| 14 | б |
| 15 | в |

Лабораторно-практические работы

Лабораторно-практическая работа №1 Определение ткацких переплетений в тканях. Определение лицевой и изнаночной сторон, долевой и уточной нитей в тканях

Цель работы: закрепить и совершенствовать знания и умения обучающихся по определению ткацких переплетений в тканях, а так научится определять лицевую и изнаночную сторону, долевую и уточную нити в тканях

Наглядные пособия:

Образцы тканей, различные по волокнистому составу и виду переплетений

Содержание работы:

- Ознакомится с основными признаками определения лицевой и изнаночной стороной ткани на конкретных образцах ткани. Научиться определять лицевую и изнаночные стороны ткани.

2.Научится определять долевую и уточную нити на конкретных образцах ткани.

3.Изучить простые ткацкие переплетения, нарисовать схему полотняного переплетения. Выделить раппорт переплетения.

Вопросы для повторения:

- По каким признакам можно определить направление основной нити ткани?

- Какие факторы влияют на характер лицевой поверхность тканей?

- По каким признакам можно определить лицо и изнанку в ткани?

4.  Какие переплетения относятся к главным?

5.Как принято зарисовывать переплетения?

6.Что такое раппорт переплетения?

7.Как обозначается раппорт полотняного переплетения?

Лабораторно-практическая работа №2 Определение ассортимента тканей

Цель работы: закрепить и совершенствовать знания и умения обучающихся по определению ассортимента тканей

Содержание работы:

1.Ознакомится с разнообразием ассортимента хлопчатобумажных тканей

2.Характеристика ситцев, сатинов и плательных хлопчатобумажных тканей

Наглядные пособия:

Образцы тканей разных структур и видами отделок; образцы хлопчатобумажных тканей: ситцы, сатины, плательные ткани.

Вопросы для повторения:

- Как делится ассортимент тканей в зависимости от вида волокна?

- Каковы строение, отделка и пошивочные свойства ситцев?

- Какие хлопчатобумажные ткани входят в плательную группу?

- По каким признакам делятся бельевые ткани?

2.3. Итоговая аттестация проводится  в форме контрольной работы. Компоновка вопросов для проведения работы производится преподавателем.

Вопросы для оценки результатов освоения дисциплины.

- Дайте понятие, что такое «текстильное волокно».

- Назовите натуральные волокна растительного происхождения. Каковы их строение, химический состав и характер горения?

- Назовите натуральные волокна животного происхождения. Каковы их строение, химический состав и характер горения?

- Дайте определение понятий «ткачество», «ткань»?

- Какова цель проведения отделки тканей и этапы ее проведения?

- От чего зависит выбор операций отделки тканей?

- Что такое крашение и печатание тканей?

- Объясните понятие ткацкого переплетения.

- Перечислите простые переплетения.

- Что такое однолицевые и двухлицевые ткани?

- По каким признакам можно определить в ткани лицевую сторону?

- По каким признакам можно определить в ткани направление долевой нити?

- Какие свойства относятся к механическим свойствам тканей? Охарактеризуйте их.

- Перечислите свойства тканей, относящиеся к технологическим.  Каковы их основные характеристики? Как они учитываются в швейном производстве?

- Какие свойства тканей относятся к физическим (гигиеническим)? Охарактеризуйте их.

- Назовите классические платьевые хлопчатобумажные ткани.

- Перечислите достоинства и недостатки хлопчатобумажных тканей.

- Что представляет собой трикотажное полотно?

- В чем состоит отличие трикотажных полотен от тканей.

- Назовите положительные и отрицательные свойства трикотажных полотен.

- Охарактеризуйте назначение и ассортимент трикотажных полотен.

- Какие требования предъявляются к подкладочным материалам?

- Назовите материалы, используемые для подкладки.

- Какую поверхностную плотность имеют подкладочные ткани?

- В чем состоит назначение прокладочных материалов?

- Какие виды прокладочных материалов применяются в одежде?

- Какие требования предъявляют к швейным ниткам при использовании их в швейном производстве?

- Охарактеризуйте ассортимент хлопчатобумажных швейных ниток.

- Какие нитки из синтетических волокон и нитей применяют при изготовлении одежды?

- Назовите область применения прозрачных и растворимых ниток.

- Какие виды клеев применяют при изготовлении клеевых материалов?

- Что представляет собой клеевая паутинка и с какой целью она применяется?

- Что представляет собой фурнитура? Какие виды фурнитуры вы

знаете?

- Перечислите ассортимент пуговиц. Как классифицируют пуговицы?

4.Критерии оценки:

Таблица  2

| 5 | - На все вопросы ответ дан в полном объеме |
| --- | --- |
| 4 | - Допущена одна ошибка в определении - Ответ на один вопрос дан не в полном объеме |
| 3 | - Допущено более одной ошибки - Ответ более чем на один вопрос дан не в полном объеме |