- ФКП образовательное учреждение № 228 ФСИН России

- Рабочая тетрадь

- по материаловедению швейного производства

- Курган 20022

- Дорогие учащиеся!

- При изготовлении одежды, а также при её эксплуатации возникает много вопросов, связанных со свойствами материалов, из которых одежда изготовлена:

- - какие свойства следует принимать во внимание при выборе материала для конкретного вида одежды;

- - какие свойства материалов существенно влияют на конструкцию одежды и должны быть учтены при построении чертежа конструкции и изготовлении лекал изделия;

- - какие свойства материалов диктуют выбор параметров и режимов обработки при изготовлении изделий;

- - как поведут себя материалы при эксплуатации одежды, во время её чистки и носки.

- На все эти вопросы можно получить ответы при изучении дисциплины «Материаловедение», а наша рабочая тетрадь поможет ваши знания по этой дисциплине сделать прочными.

- С тетрадью следует работать после того, как соответствующая тема будет изучена или в процессе её изучения, для закрепления, систематизации и проверки знаний. Работать в тетради следует аккуратно, в тех местах, где для этого оставлено место. Выполнять задания рекомендуется в следующей последовательности:

- 1. Внимательно прочитайте условие и

- проанализируйте задание.

- 2. Продумайте решение и сформулируйте ответ.

- 3. Выполните необходимые графические построения.

- 4. Проверьте правильность выполнения задания.

- По каждой теме в тетради предусмотрено несколько заданий. Задания под знаком   *   обозначают повышенный уровень сложности. Если все задания выполнены, то можно считать, что материал усвоен качественно.

- Авторы надеются, что тетрадь поможет получить необходимые знания по предмету « Материаловедение» и приобрести практические умения, что является важнейшим слагаемым успешного овладения профессией. Желаем вам успехов!

Тема. Волокнистые материалы.

- Задание №1. Ответьте на вопросы:

- 1. Что такое текстильный материал? Перечислите текстильные материалы, которые Вы знаете?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 2. Что такое текстильное волокно? Текстильная нить?_________________________________________________________________________________________________

- 3. Чем пряжа отличается от химических нитей?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 4. Назовите натуральные волокна.______________________________________________________________________________________________

- Задание №2. Заполните таблицу.

- Текстильные волокна

| - натуральные |  |  | - химические |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - растительные | животные | неорганические | искусственные | синтетические | неорганические |

- Задание №3. Подчеркните правильный ответ.

- 1. Разбавленные щёлочи и кислоты, органические растворители не действуют на:

- а) хлопок; б) лён; в) шёлк; шерсть.

- 2.Из древесины ели, пихты и сосны вырабатывают:

- а) капрон; б) вискозное волокно; в) ацетатное волокно; г) лавсан; д) нитрон.

- 3. В мокром состоянии _______ волокно теряет около  50-60% прочности.

- а) капроновое; б) льняное; в) вискозное; г) ацетатное; д) нитрон.

- Задание №4. Заполните недостающие звенья диаграммы.

- Классификация волокон.

волокна

натуральные

?

растительные

?

неорганическое

?

синтетические

?

- Задание №5. Промышленное производство химических волокон включает в себя пять этапов, пронумеруйте их в технологической последовательности:

- (    ) отделка;

- (    ) приготовление прядильного раствора или расплава;

- (    ) текстильная переработка;

- (    ) формование нитей;

- (    ) получение и предварительная обработка сырья.

- Задание №6. Заполните таблицу.

| - № - п/п | - Волокно | - Вид волокна под - микроскопом | - Характер горения |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Хлопок |  |  |
| - 2. | - Шерсть |  |  |
| - 3. | - Капрон |  |  |
| - 4. | - Ацетатное - Волокно |  |  |
| - 5. | - Лавсан |  |  |
| - 6. | - Вискозное - волокно. |  |  |

* Задание №7. Проанализируйте ситуацию и дайте правильный ответ.

1.На уроке учащийся демонстрировал характер горения растительных  волокон. В процессе опыта с льняным образцом, возникла нештатная ситуация: вместо ожидаемого жёлтого пламя, серого пепла и запаха жжёной бумаги по классу распространился смешанный  запах жжёной бумаги и пластмассы, я край обожженного образца, остыв, стал твёрдым и неосыпающимся.

В чём причина неудавшегося опыта?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

.

2. Гражданка М., узнав о том, что для облагораживания и освежения окраски, шёлковые ткани нужно полоскать в слабом  растворе уксусной кислоты, решила обновить любимую блузку.

По неосторожности она попала 70%-ой уксусной кислотой на изделие. К своему удивлению она увидела, что блузка просто растворяется. А ведь она знала, что уксусная кислота на шёлк не действует.

Так в чём причина? Почему испортилось изделие?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема: Технология ткани.

Тема урока: Классификация и ассортимент нитей.

Задание №1. Дайте определение терминам.

пряжа________________________________________________________________________________________________комплексная нить__________________________________________________________________________________________________мононить_____________________________________________________________________________________________

Задание №2. Поставьте стрелки соответствия:

| Вид крученой пряжи |  | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1)Армированная |  | а) кручённая нить, однородной структуры по всей длине, полученная складыванием нитей, подаваемых с одинаковым натяжением. |
| 2)Простая крученая пряжа |  | б) имеет сердечник(пряжа, комплексная нить и т. д.), обволакиваемый разными волокнами, прочно соединёнными скручиванием. |
| 3)Фасонная крученая пряжа |  | в) состоит из стержневой нити, обвиваемой нагонной нитью, которая длиннее, чем стержневая, последняя образует на пряже спирали, узелки, петли. |
| 4)Однокруточная |  |  |

Задание №3. Ответьте на вопросы.

1. Что такое однокруточная нить?

_____________________________________________________________________________________________________.

2. Что такое двукруточная нить?

_____________________________________________________________________________________________________.

3. Как крученые нити различаются по степени крутки?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. Что такое текстурированная крученая нить? Каковы особенности текстурированных нитей Вы знаете?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание №4. Заполните таблицу.

Волокнистый состав нитей

| № п./п. | Вид волокна по волокнистому составу | Характеристика | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Однородные |  |  |
| 2. | Смешанные |  |  |
| 3. | Неоднородные |  |  |
| 4. | Комбинированные |  |  |

Задание№5. Заполните таблицу.

| Направление крутки нитей. Название крутки | Условное обозначение направления крутки | Рисунок нити данной крутки |
| --- | --- | --- |
|  | Z |  |
|  | S |  |

* Задание №6. Проанализируйте ситуацию и дайте правильный ответ.

Трикотажное изделие из текстурированных нитей выстирали и подвергли сушке в сушильной камере.

После чего обнаружилось, что изделие потеряло объём и пушистость.

В чём причина такого явления?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Тема: Технология ткани.

Тема урока: Основные процессы прядения.

Задание №1. Дополните предложения.

Волокнистая масса натуральных волокон после сбора и первичной обработки поступает на ___________________ фабрику. Здесь из относительно коротких волокон вырабатывают непрерывную прочную нить- ___________.

Этот процесс называют _______________.

Задание №2.  Подчеркните правильный ответ.

1. Вместе с натуральными волокнами прядению подвергают:

а) мононити; б) штапельные химические волокна; в) комплексные химические волокна.

2.Самый длинный технологический процесс у:

а) кардной системы прядения; б) гребённой системы прядения; в) аппаратной системы прядения.

Задание №3. Заполните слайды диаграмму.

Этапы прядильного производства.

Задание №4. Ответьте на вопрос

Какие процессы прядильного производства включает в себя:

первый этап_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

второй этап_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

третий этап_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание №5. Заполните таблицу.

Системы прядения.

| Система прядения | Характеристика системы | Сырьё | Характеристика пряжи |
| --- | --- | --- | --- |
| кардная |  |  |  |
| гребённая |  |  |  |
| аппаратная |  |  |  |

* Задание №6. Проанализируйте ситуацию и дайте правильный ответ.

1. Анализируя ассортимент чисто льняных тканей в магазине можно наблюдать такую ситуацию: одни ткани тонкие, гладкие, равномерные по толщине нитей, а другие толстые и неравномерные. Соответственно и цены разные.

В чем причина сложившейся ситуации на рынке льняных тканей?____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. В прядильное производство поступила опытная партия хлопкового сырья из региона России, где среднегодовая температура несколько ниже, чем температура в традиционных хлопководческих государствах Таджикистане и Казахстане.

Полученная пряжа не соответствовала требованиям стандарта: пряжа получилась не прочной, не эластичной, рвалась и плохо окрашивалась.

Как Вы считаете в связи с чем пряжа оказалась бракованная?_______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема: Технология ткан.

Тема урока: Ткацкое производство.

Задание №1. Подчеркните правильный ответ.

1._____________  текстильное полотно, образованное переплетением двух взаимно перпендикулярных систем нитей.

а) волокно;  б) пряжа;  в) ткань.

2.Систему нитей, расположенную вдоль ткани, называют:

а) утком; б) основой.

3. Процесс образования ткани называют:

а) отделкой; б) прядением; в) ткачеством; г) скручиванием.

Задание №2. Заполните слайды диаграмму.

Этапы выработки ткани.

Задание №3. Заполните таблицу.

Подготовка основы и утка.

| операция | Характеристика | назначение |
| --- | --- | --- |
| Перематывание |  |  |
| Снование |  |  |
| Шлихтование |  |  |
| Пробирание |  |  |

Задание№4. Ответьте на вопрос.

Назовите рабочие органы ткацкого станка, через которые проводят пробирание нитей основы.

___________________________________________________.

Задание №5. Заполните таблицу.

Детали ткацкого станка.

| деталь | Назначение |
| --- | --- |
| Ремизка рамки |  |
| Глазки галев |  |
| Бердо |  |
| Шпуля |  |
| Ламель |  |

* Задание №6. Ответьте на вопрос.

Какие преимущества имеет бесчелночное ткачество перед традиционным?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема: Технология ткани.

Тема урока: Отделка тканей.

Задание №1. Подчеркните правильный ответ.

1. Ткани, снятые с ткацкого станка, содержат различные примеси и загрязнения, их называют:

а)отбеленными; б) отваренными; в) суровыми; г) суровьём.

2. Технологический процесс, который позволяет облагородить ткани, улучшить их качество, придать им товарный вид и особые свойства, подготовить ткани к, раскрою называют:

а) прядением; б) ткачеством; в) отделкой.

Задание №2. Заполните слайды диаграммы.

Этапы отделки тканей.

Задание №3. Ответьте на вопрос.

От каких факторов зависит вид отделки тканей?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Задание №4. Поставьте стрелки соответствия.

Первый этап отделки хлопчатобумажных тканей:

очистка и подготовка

.

| операции |  | Характер |
| --- | --- | --- |
| 1. беление; |  | а) выявление и устранение различных пороков ткачества, комплектация производственной партии; |
| 2.мерсеризация |  | б) удаление одиночных волокон, выступающих на поверхности на опаливающих машинах; |
| 3. ворсование; |  | в) удаление шлихты и части естественных примесей ( замачивание в воде, укладывание в ящики и вылёживание); |
| 4. крашение; |  | г) кипячение тканей без доступа кислорода с целью удаления крахмала, жира, воска, пектина и др. веществ; |
| 5. отваривание; |  | д) разрушение и обесцвечивание естественной окраски ткани с помощью окислителей; |
| 6. опаливание; |  | е) обработка натянутой ткани раствором едкого натра, для придания ткани шелковистости и блеска; |
| 7. приёмка и разбраковка; |  | ж) пропускание ткани через ворсовальные машины с целью образования ворса. |
| 8.расшлихтовка |  |  |

Задание №5. Дополните предложение.

1. ______________________ - процесс самопроизвольного перехода красителя из красильной ванны в волокна ткани.

2. ______________________ - процесс нанесения и закрепления красителя на отдельных участках ткани.

* Задание №6. Заполните таблицу.

Укажите в ячейках операции отделки соответствующие данному виду ткани, сделайте заключение о схожести и различиях операций отделки для разных видов тканей.

| операции отделки | Первый этап отделки | Второй этап отделки | Третий этап отделки | Четвёртый этап отделки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Х/Б тка- ни |  |  |  |  |
| Льняные ткани |  |  |  |  |
| Шерс тяные Ткани |  |  |  |  |
| Шёлко вые ткани |  |  |  |  |
| Синтети ческие ткани |  |  |  |  |

Заключение: сравнительный анализ операций  отделки хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шёлковых тканей и тканей из синтетических волокон показывает, что_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Тема: Строение и свойства тканей.

Тема урока: Строение тканей.

Задание №1. Какие факторы влияют на строение ткани?

1.___________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________________________________

Задание №2. Подчеркните правильный ответ.

1. Переплетение двух взаимно перпендикулярных систем нитей называют:

а) ткацким переплетением; б) переплетением ткани;

в) раппортом.

2. Нити расположенные поперёк ткани называют:

а) основой; б) утком.

3. Перекрытия нитей чередуются в определённой последовательности в каждом ряду основы и в каждом ряду утка, образуя на поверхности ткани один и тот же повторяющийся рисунок, который называется:

а) переплетением б) основой, в) утком, г) рапортом.

Задание №3. Дополните  и выполните соответствующие записи в пробелах классификации.

мелкоузорчатые

?

комбинированные

?

?

?

креповые

рельефные

?

простые

?

?

?

Задание №4.  Дополните предложение.

Особенности простых переплетений состоят в следующее:

- раппорт по основе всегда равен раппорту по __________________________ ;

-в пределах рапорта каждая основная нить переплетается с уточной только _________________( кол-во раз).

Задание №5. Зарисуйте в предложенной схеме простое переплетение: саржевое.

Задание №6. Назовите основные способы определения;

1.нитей основы и утка: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. лицевой и изнаночной сторон:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Задание№6. Проанализируйте ситуацию и дайте правильный ответ.

Из ткани ворсового переплетения изготовили изделие. Детали этого изделия оказались разных оттенков, как будто изделие сшито из двух видов ткани.

Что привело к такому результату7

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема: Строение и свойства тканей.

Тема урока: Свойства тканей.

Задание №1. Ответьте на вопросы.

1. Какие факторы влияют на свойства тканей?

2. Какие свойства тканей Вы знаете?

Задание №2. Дополните предложение.

1. Под ________________ткани понимают её особенности –толщину, прочность и т. д..

2. Каждое свойство ткани выражается одной, двумя или несколькими _______________________.

3. Числовое выражение характеристики называют ____________________________.

Задание №3. Ответьте на вопрос.

Какие характеристики геометрических свойств Вы знаете?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание №4.Подчеркните правильный ответ.

1. Способность ткани выдерживать, не разрушаясь, действия многократных деформаций растяжения характеризует её:

а) прочность на разрыв;

б) выносливость.

2. Способность ткани образовывать мягкие округлые складки называется:

а) драпируемость;

б) жёсткостью.

3. Льняные ткани обладают ______?____ жёсткостью, чем хлопчатобумажные и шерстяные.

а) большей;

б) меньшей.

4. Хорошо драпируются:

а) парча; б) тафта; в) портьерные ткани; плащевые ткани с водоотталкивающими пропитками; г) искусственная кожа и замша; д) гибкие ткани с начёсом.

5. Наибольшей сминаемостью обладают:

а) капрон;

б) нитрон;

в) вискоза;

г) лён;

д) хлопок;

е) шерсть.

6. Свойство материала образовывать на своей поверхности, закатанные в комочки или косички концы волокон, называют:

а) пиллингуемость;

б) пылеёмкость;

Задание №5

. Заполните таблицу.

Гигиенические свойства  ткани.

| Название свойства | Характеристика свойства | Ткани, обладающие этим свойством |
| --- | --- | --- |

* Задание №6. Ответьте на вопрос.

Какое воздействие на здоровье человека может оказать  элекризуемость одежды?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Тема: Сортность тканей.

Задание № 1. Подчеркните правильный ответ.

1. Сочетание свойств, которые характеризуют степень пригодности этого изделия по назначению называют:

а) свойство; б) качество; в) норма.

2. Свойства, выраженные в количественных характеристиках, называют:

а) показатель качества; б) уровень качества.

3. Градация качества продукции по одному, чаще-  по нескольким показателям качества называют: а) сорт; б)стандарт; в) базовый образец.

Задание № 2. Ответьте на вопрос.

По каким характеристикам устанавливают сорт материалов для одежды?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 3.  Какую НТД Вы можете назвать?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

* Задание №4.Проанализируйте ситуацию и дайте правильный ответ.

1. На набивной ткани был обнаружен участок, на котором отсутствовал рисунок.

Как называется этот порок? На каком этапе производства он возник? Укажите причину возникновения этого порока. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. На поверхности льняной ткани было обнаружено наличие костры, что делало ткань колючей и неприглядной.

Как называется этот порок? На каком этапе производства этот порок возник? Укажите причину возникновения этого порока.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема: Ассортимент тканей по видам волокон.

Технологические свойства тканей.

Тема урока: Ассортимент тканей по видам волокон.

Задание №1. Дополните предложение.

1. При изготовлении одежды и других швейных изделий используют ткани, трикотажные и нетканые полотна, пленочные материалы, искусственные кожу и мех, всю совокупность этих материалов называют ______________.

2. ___________________      - это группировка видов материалов по определённым наиболее существенным признакам, одному или нескольким.

3._____________________ называют самостоятельный тип ткани, выработанный в соответствии с техническими условиями., он имеет цифровое обозначение- это условный порядковый номер по прейскуранту.

Задание №2. Заполните слайды диаграммы.

Классификация материалов по видам волокон

.

Классификация материалов по видам волокон

.

.

.

.

Задание №3. Ответьте на вопрос.

Что представляет собой прейскурант на ткни, каково его содержание?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Задание №4. Заполните таблицу.

| Классификация | Характеристика |
| --- | --- |
| Торговая классификация |  |
| Классификация материалов по назначению |  |

* Задание№5. Проанализируйте ситуацию и дайте правильный ответ.

Туркмены в жаркое летнее время ходят в халатах (толстая стёганая одежда с хлопковым теплозащитным слоем) и шапках из шкуры тонкорунных овец.

Не грозит ли им тепловой удар?

Объясните, почему они так одеваются?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема урока: Технологические свойства тканей.

Задание №1. Ответьте на вопрос.

На каких этапах швейного производства проявляются технологические свойства?

_____________________________________________________________________________________________________

Задание №2. Дополните предложение.

К технологическим свойствам тканей относятся:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание №3. Заполните таблицу.

Режимы ВТО

| ткань | температура |
| --- | --- |
| 1. Х/Б, льняная. 2. Х/Б, льняная с лавсаном. 3. Вискозная и медноамиачная. 4. Ацетатная. 5. Натуральный шёлк. 6. Капроновая. 7. Чистошерстяная. 8. Шерстяная с нитроном. |  |

Задание№4.   Заполните таблицу.

Технологические свойства  ткани.

| Название свойства | Характеристика свойства | Ткани, обладающие этим свойством |
| --- | --- | --- |

*  Задание №5.  Проанализируйте ситуацию и дайте правильный ответ.

Группа художников- модельеров экспериментального производства разработала партию летних мужских костюмов из льняной ткани.

Опытная партия получилась красивой, изделия обладали хорошими гигиеническими свойствами, но костюмы быстро сминались, приобретая неопрятный вид.

Какие будут Ваши предложения по уменьшению сминаемости и сохранению гигиенических свойств?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема: Кожа натуральная и искусственная.

Задание №1.  Ответьте на вопросы.

1. Для пошива одежды, какого сезона пригодны искусственные кожи?________________________________________________________________________________________________.

2. Для изготовления, каких видов одежды используются искусственные кожи?_______________________________________________________________________________________________.

3. От каких факторов зависят свойства натуральных кож?

_____________________________________________________________________________________________________

.

4. Какой толщины кожу применяют для изготовления одежды?  ___________________________________________________

Задание №2. Дополните предложение.

1. В качестве основы для искусственных кож используют:

_____________________________________________________________________________________________________.

2. Искусственные кожи получают следующими способами: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Натуральную кожу вырабатывают из шкур следующих животных:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Задание №3. Подчеркните правильный ответ.

1. Естественный рисунок лицевого слоя натуральной кожи называют: а) мерея; б) бахтарма; в) замша.

2. Изнаночную сторону натуральной кожи называют:

а) мерея; б) бахтарма; в) замша.

Задание №4. Заполните таблицу.

Свойства искусственных кож.

| искожа | свойства |
| --- | --- |
| уретанискожа |  |
| винилискожа |  |
| амидискожа |  |
| искусственная замша |  |

*  Задание №5. Проанализируйте ситуацию и дайте правильный ответ.

После длительного хранения изделие из натуральной кожи потеряло внешний вид: кожа стала сухая и жесткая, исчез блеск

Что можно посоветовать хозяину данного изделия?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание №6. Заполните таблицу.

Ассортимент одежных натуральных кож.

| название кожи | свойства кожи |
| --- | --- |

Тема: Нетканые материалы.

Задание №1 Ответьте на вопросы.

1. Как называются текстильные полотна из волокнистого холста, слоев нитей, других текстильных и нетекстильных материалов, скреплённых различными способами, но не ткачеством?

__________________________________________________.

2. Что служит основой для нетканых материалов?

______________________________________________________________________________________________________.

3. Как готовят основу нетканого полотна?______________________________________________________________________________________________

.

Задание №2. Заполните слайды диаграммы.

Этапы производства нетканых материалов.

Задание №3. Заполните таблицу.

| Полотно | Характеристика свойств полотна |
| --- | --- |
| 1.Вязально- прошивные: а)холстопрошивные; б) нитепрошивные; в) тканепрошивные махровые. |  |
| 2. Иглопробивные: |  |
| 3.Клееные (флизелин) |  |

Ассортимент нетканых материалов.

.

Задание №4. Заполните таблицу

Способы скрепления основы нетканых материалов.

| Способ | Технологический процесс |
| --- | --- |

* Задание №5. Ответьте на вопрос.

Каковы экономические преимущества производства и применения нетканых полотен по сравнению с другими текстильными материалами?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема: Трикотажные материалы.

Задание №1. Подчеркните правильный ответ.

1.Текстильный вязаный материал, изготовленный из одной или нескольких непрерывных нитей путём изгибания их в петли, которые переплетаются между собой, называют:

а) нетканое полотно; б) трикотажное полотно; в) тканое полотно.

2. Основным элементом структуры трикотажного полотна является:

а) ряд; б) столбик; в) петля.

3. Петли, расположенные по горизонтали образуют:

а) петельные ряды; б) петельные столбики.

4. Петли, расположенные по вертикали образуют:

а) петельные ряды; б) петельные столбики.

Задание №2. Дополните предложение.

1. По способу образования трикотаж подразделяют на ______________________________________________________________________________________________________

2. Поперечно-вязанный трикотаж легко распускается в направлении петельного ____________________________ .

3. Основовязаный трикотаж распускается в направлении петельного ________________________.

4. Пряжа для трикотажных полотен имеет более ____________________ крутку, чем пряжа для тканей.

5. Совокупность игл в вязальной машине называется _______________________.

6. Порядок расположения петель в трикотажном полотне называют _______________________________________.

7. Повторяющаяся часть трикотажного переплетения называется ______________________________________.

8. Вид трикотажного переплетения влияет на внешний вид полотна, его структуру и ___________________________.

Задание №3. Заполните таблицу.

Свойства трикотажных полотен

| положительные | отрицательные |
| --- | --- |

* Задание №5. Сравните технико-экономические показатели производства трикотажных полотен и ткани.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема: Материалы для соединения деталей одежды.

Задание №1. Дополните предложение.

1.___________________________- это высококачественная протяженная тонкая ровная скрученная пряжа или нить с особыми свойствами, которые позволяют использовать её в швейной машине для соединения деталей.

2. По волокнистому составу швейные нитки разделяют на три вида___________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

3. По числу сложений нитки бывают однокруточные ( 2, 3 сложения) и двухкруточные ( 4, 6, 9, 12, 15, 18 сложений), ______________________________ более предпочтительны, так как они более равновесны и меньше истираются.

4. По направлению окончательной крутки нитки бывают ___________________ и ____________________, предпочтительнее применять нитки __________________ крутки, так как они обладают меньшей обрывностью в швейных машинах.

5. По виду отделки нитки могут быть________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание №2. Ответьте на вопрос.

Какими качествами должны обладать швейные нитки:

а) при пошиве:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) в процессе носки:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание №3. Заполните таблицу.

Ассортимент швейных ниток.

| нитки | свойства | назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Хлопчато- бумажные |  |  |  |
| Нитки из натураль- ного шёлка |  |  |  |
| Швейные нитки из комплексных синтетических ниток |  |  |  |
| Капроновые нитки |  |  |  |
| Лавсановые нитки |  |  |  |
| Текстурирован ные швейные нитки |  |  |  |
| Прозрачные швейные нитки |  |  |  |
| Армированные швейные нитки |  |  |  |
| Растворимые швейные нитки |  |  |  |

Задание№4.  Заполните таблицу.

Требования, предъявляемые к клеям и клеевым нитям

| клеи | клеевые нити |
| --- | --- |

* Задание№5. Ответьте на вопрос.

Каково экономическое значение применение клеев и клеевых материалов в швейном производстве?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема: Утепляющие материалы.

Задание №1. Заполните слайды диаграммы.

Классификация утепляющих материалов.

.

.

.

.

.

.

Утепляющие материалы

Задание №2. Дополните предложение.

1. Выделанные шкурки пушных и морских зверей, домашних животных и меховых птиц называют __________________________________________________.

2. Текстильное изделие, имитирующее мех называют________________________________________.

3. При шитье одежды различного назначения в качестве теплоизоляционных прокладок могут использоваться:

____________________________________________________________________________________________________ .

Задание №3. Ответьте на вопрос.

1. Из какого сырья вырабатывается вата?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

2. Что собой представляет теплоизоляционный материал ватилин?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

3.  Вату из каких волокон принято считать самой теплоизоляционной.___________________________________________________________________________________.

Задание №4. Заполните таблицу.

Особенности строения ватина.

| ватин | Строение |
| --- | --- |
| вязально-прошивной |  |
| трикотажный |  |
| вбивной |  |

Задание №5. Ответьте на вопрос.

Каковы достоинства и недостатки поролона?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

* Задание №6. Проанализируйте ситуацию и дайте правильный ответ

Назовите тип одежды, который одинаково хорошо защитит как от холода, так и от жары. Укажите вид волокна, из которого изготовлена эта одежда. Приведите пример данной одежды.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Тема: Мех натуральный и искусственный.

Задание №1. Дополните предложение.

1. Текстильное изделие, имитирующее мех,  называют

_____________________________________________.

2. Натуральным мехом называют выделанные шкурки:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Невыделанные шкурки называют __________________.

4. Сырьё подвергают комплексу физических, физико-механических и химических воздействий, который носит название___________________________.

Задание №2. Заполните таблицу.

Характеристика волосяного покрова.

| волосы | Характеристика |
| --- | --- |
| пуховые |  |
| кроющие |  |
| остевые |  |

Задание №3. Ответьте на вопросы.

1. Назовите ассортимент группы натурального меха.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2. Какие свойства искусственного меха необходимо учитывать при его переработке в швейном производстве?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Какое сырьё используют при производстве искусственного меха?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

* Задание №4. Заполните таблицу.

Ассортимент искусственного меха по способу производства.

| искуст. мех | техпроцесс | Свойства |
| --- | --- | --- |

Тема: Отделочные материалы и фурнитура.

Задание №1. Заполните слайды диаграммы.

.

.

.

.

Отделочные материалы

Задание №2. Дополните предложение.

1. Прикладные отделочные материалы предназначены для ______________________________________________________________________________________________________.

2. Декоративно-отделочные материалы предназначены для ______________________________________________________________________________________________________.

3. Фурнитура предназначена для ________________________________________________.

4. Фурнитуру изготавливают из ______________________________________________________________________________________________________.

5. По способу крепления пуговицы подразделяются на____________________________________________________________________________________________________.

Задание №4. Ответьте на вопрос.

Какие основные требования предъявляются к отделочным материалам?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Задание №3. Поставьте стрелки соответствия.

| назначение отделочных материалов. |  | отделочные материалы |
| --- | --- | --- |
| прикладные отделочные материалы |  | Лента |
|  |  | Тесьма |
| декоративно-отделочные материалы |  | Кружева |
|  |  | Шнуры |

Задание №5. Заполните слайды диаграммы.

.

.

.

.

.

.

фурнитура

* Задание №6. Заполните таблицу.

Отделочные материалы.

| материал | характеристика |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |

Тема: Подкладочные и прокладочные материалы.

Задание №1. Подчеркните правильный ответ.

1. Материалы, которые оформляют одежду с изнаночной стороны, называют:

а) прокладочные;

б) подкладочные.

2. Прокладочные материалы используют для решения следующих задач:

а) придания жесткости и формоустойчивости;

б) повышения теплозащитных свойств одежды;

в) предохранения от растяжения;

г) снижения воздухопроницаемости;

д) придания жёсткости.

3. Прокладочные материалы исползуются при пошиве:

а) пальто; б) курток; в) юбок; г) белья.

4. Подкладочные материалы должны быть:

а) гладкими; б) шероховатыми; в) несминаемыми; г) электризуемыми;  д) стойкими к действию пота.

Задание №2. Ответьте на вопрос.

Как подразделяются прокладочные материалы в зависимости от их назначения в одежде?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Задание №3. Дополните предложение.

1. Подкладочные ткани по волокнистому составу могут быть: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2. Большая часть подкладочных тканей вырабатывается из __________________________ нитей.

3. Подкладочные ткани вырабатывают _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ переплетением.

4. Натуральная волосяная ткань имеет в основе хлопчатобумажную пряжу, а в утке- __________________________________________________.

Задание №4. Заполните таблицу.

Прокладочные материалы.

| проклад. материал | назначение | характеристика |
| --- | --- | --- |
| неклеевые прокладки |  |  |
| прокладочные материалы для предохранения отдельных участков одежды от растяжения |  |  |
| ветрозащитные и утепляющие прокладочные материалы |  |  |
| полотна для нижних воротников мужских костюмов |  |  |

Тема: Уход за швейными материалами и изделиями, их хранение.

Задание №1. Дополните предложение.

1. Загрязнённые вещи  должны подвергаться _________________ и ___________________.

2. ___________________ и ___________________ - процессы, проводимые с использованием химически активных веществ.

3. Выбор моющих средств или средств химчистки должен проводиться с учётом ____________________ состава материалов одежды.

4. Технологические параметры стирки и химчистки должны выбираться с учётом ___________________ состава материалов одежды.

5. При нарушении установленного режима стирки и химчистки снижается _______________________ материалов.

Задание №2. Подчеркните правильный ответ.

1. Во избежание растяжения сушку всех шерстяных и смешанных трикотажных изделий следует производить:

а) на горизонтальной плоскости;

б) на бельевой верёвке;

в) в сушильной камере.

2. Для одежды из шерстяных тканей и для шерстяных трикотажных изделий рекомендуется:

а) обработка водными растворами;

б) сухая химчистка.

3. При трении и кручении, которые производят при стирке и химчистке, сильно раздвигаются нити в изделиях из натурального газа и шифона, поэтому такие изделия рекомендуется стирать:

а) в машине активаторного типа;

б) в машинах автоматического типа;

в) с использованием ультразвуковой машины;

г) вручную.

Задание №3. Ответьте на вопрос.

1. Как следует ухаживать за изделиями из ворсовых тканей?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2. Как ведут себя при стирке хлопчатобумажные ткани, окрашенные прямыми красителями?

_____________________________________________________________________________________________________.

Задание №4. Заполните таблицу.

Условные символы для маркировки изделий.

| символы | обозначение |
| --- | --- |
|  | можно кипятить |
|  | температура утюга не более 200* |
|  | сушка на горизонтальной плоскости |
|  | стирать вручную при температуре не более 40* |
|  | отбеливать запрещено |

* Задание №5. Проанализируйте ситуацию и дайте правильный ответ.

Шерстяные изделия с металлическими пуговицами до момента реализации хранили шесть месяцев в неотапливаемом складе. К моменту реализации стало ясно, что пуговицы заржавели, и ржавчина перешла на ткань. Фурнитуру заменили на новую, но  пятна на ткани остались.

Что привело к такому результату?

Как можно вывести ржавые пятна с данного изделия?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 3инченко В.П. Дистанционное образование: к постановке проблемы // Педагогика. № 2. 2000. С. 23-34.

- Аванесов B.C. Композиция тестовых заданий. М., 1998.

- Аванесов B.C. Форма тестовых заданий. М., 2005.

- Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий. – М. 2002.

- Аванесов В. С. Теоретические основы разработки заданий в тестовой форме. – М. 1995.

- Адаптивное тестирование : учеб.-метод. пособие / Н. М. Опарина  [и др]. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2007. – 95. : ил.

- Айзенг Ю.Г. Проверьте свои способности. СПб., 1993.

- Анастази А. Психологическое тестирование: В 2 кн. М., 1982.

- Антропова М.В., Манке ГГ., Кузнецова Л.М., Бородкина ГВ. Дифференцированное обучение: педагогическая и физиолого-гигиеническая оценка // Педагогика. 1992. № 9-10. С. 23-28.

- Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: (Метод. основы) / Ю.К. Бабанский. – М.: Просвещение, 1982. – 192 с.

- Вишнякова СМ. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. М., 1999.

- Качество знаний учащихся и пути его совершенствования / Под ред. М.Н. Скаткина, В.В. Краевского. М., 1987.

- Кларин М.В. «Интерактивное обучение как инструмент профессиональной подготовки» // Магистр. № 4. 1999. С. 11-14.

- Красильникова В.А. Технологии оценки качества обучения В.А. Красильников. – М.: Издательский центр НОУ ИСОМ, 2003. – 46 с.

- Лернер И.Я. Качества знаний учащихся. Какими они должны быть?/ И.Я. Лернер. – М.: Знание, 1978. – 47 с.

- Майоров А.И. Теория и практика создания тестов для системы образования. М., 2000.

- Макарова Т.Д. Итоговое тестирование. Дидактика - 2000. М., 1999.

- Мальцев А.В. Тестовая технология контроля знаний. Екатеринбург 1997.

- Матушанский Г. Педагогическое тестирование в России // Педагогика. №2. 2002. С. 15-21.

- Подласый И.П. Продуктивная педагогика. М., 2003.

- Рубинштейн СП. Основы общей психологии: В 2т. Т.1. М., 1989.

- Скибицкий Э.Г. Методика профессионального обучения: Учеб. пособие / Э.Г. Скибицкий, И.Э. Толстова, В.Г. Шефель. − Новосибирск: НГАУ, 2008. − 166 с.

- Талызина Н.Ф. Управления процессом усвоения знаний. М., 1975.

- Шишов С.Е., Кальней В.А. Мониторинг качества образования в школе. М., 1999.

- Шмелев А.Г. О различных моделях использования результатов тестирования // Психология. 2004. №4. – C. 50-56

- Шмелев А.Г. Тест как оружие // Психология. 2004. №2. – C. 40-53

- Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся / Г.И. Щукина. – М.: Педагогика, 1988. – 208 с.

- Эрганова Н.Е. Основы методики профессионального обучения: Учеб. пособие – Екатеренбург: Издательство Уральского государственного профессионального-педагогического университета - 2009

- 1. Н. А. Савостицкий, Э. К. Амирова. Материаловедение швейного производства.- Москва: Академия, 2001

- 2. Е. П. Мальцева. Материаловедение швейного производства.- Москва: « Легкая индустрия», 1974

- 3. Б. А. Бузов, Т. А, Мадестова. Материаловедение швейного производства.- Москва: Легпромбытиздат, 1986

- 4. Г. Н.  Кукин, А, Н, Соловьёв. Текстильное материаловедение. Волокна и нити. –Москва: Легпромбытиздат, 1989

- 5. Е. П. Мальцева. Материаловедение текстильных и кожевенно-меховых материалов.- Москва: Легпромбытиздат, 1989

- 6. Л. Н. Орленко. Терминологический словарь одежды.- Москва: Легпромбытиздат, 1996

- 7. В. И. Стельмашенко, Т. В. Розаренова. Материаловедение швейного производства.- Москва: Легпромбытиздат, 1987

- 8. К. Г. Гущина и др. Справочник. Эксплуатационные свойства материалов для одежды и методы оценки их качества. Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1984

- Пащенко Н.А. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

- Измайлова М.А. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов. М., 2008