Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров

Республики (Саха) Якутия

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Республики Саха (Якутия)

«Южно-Якутский технологический колледж»

Методическая разработка

на тему:  Проектирование заданий для самостоятельной работы студентов

по дисциплине «Электротехника»

Выполнила преподаватель –

Синеок Ирина Евгеньевна

Нерюнгри, 2017

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

По дисциплине «Электротехника», курс обучения – 2-й

- Задания, требующие сложных мыслительных операций с данными, рассчитанные на организацию самостоятельной работы студентов в командах (малых группах).

- Группа делится на три команды, каждая получает свой вариант задания

- Время выполнения задания 7-10 минут

- По окончании работы, команды обмениваются работами для оценивания

- При необходимости, команда – соперник может предложить свой вариант

- Презентация итогов (защита своего варианта решения)

- Для оценки работы предусматривается использование пятибалльной системы по следующим критериям:

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «отлично» | работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). |
| «хорошо» | работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, схемах. |
| «удовлетворительно» | допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но студент владеет обязательными умениями по проверяемой теме. |
| «неудовлетворительно» | допущены существенные ошибки, показавшие, что студенты не владеют обязательными умениями по данной теме в полной мере. |

Вариант 1.

Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 1) состоящую из резисторов R1 и R2, включенных параллельно в электрическую цепь.

Рисунок 1. Схема

электрическая принципиальная.

Проверить закон Кирхгофа. Убедиться, что напряжение на зажимах цепи и на каждом резисторе при параллельном соединении одинаково.

Первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов в любом узле электрической цепи равна  нулю:

где со знаком плюс записываются токи с положительными  направлениями от узла, а со знаком минус — с положительными направлениями к узлу, или наоборот. Иначе: сумма токов, направленных от узла, равна сумме токов, направленных к узлу.

Вариант 2.

Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 2) состоящую из трех ламп, соединенных в трехфазную цепь звездой.

Рисунок 2. Схема

электрическая принципиальная

Измерить фазные и линейные напряжения, результаты оформить в таблицу

Вариант 3.

Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 3) состоящую из источника тока Е, резисторов R1 включенного последовательно, R 2 и R3 включенных параллельно в электрическую цепь.

Рисунок 3. Расчетная схема (эквивалентная)

Рассчитать цепь, состоящую из резисторов, определить эквивалентное сопротивление, токи и напряжения на каждом резисторе и всей цепи. Данные выбираются из таблицы

| № | E | R1 | R2 | R3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12В | 5 Ом | 10 Ом | 15 Ом |

,,  ,,

- Задания, требующие обобщения данных для организации индивидуальной самостоятельной работы студентов.

Составьте опорный конспект лекции по теме: «Элементы электрической цепи».

Предложите новую (свою) классификацию элементов электрической цепи. На основании параграфа №3 учебника Морозова Н.Ю. «Электротехника и электроника». – М.: «Академия», 2010. Или любого другого источника. Работа должна быть представлена в виде таблицы, в конспекте лекций, к следующему уроку. Основные требования: объем не более 2-х страниц, оформление – таблица с обязательной нумерацией пунктов, в остальном формирование таблицы произвольное. Не забудьте указать все источники, на которые вы будете опираться.  Удачи!

- Задания, требующие творческого мышления: постановка вопроса, формулировка задач по теме «Расчет простой электрической цепи» (работа в паре).

На основании собственных конспектов сформулируйте задачу на расчет простой электрической цепи постоянного тока одним из известных Вам методов (методом подобия или методом пропорциональных величин). Рассчитайте на основании следующих  данных R1=30Ом; R2=60Ом; R3=20Ом; R4=30Ом; RB=2Ом; U=120В,а так же имеющихся алгоритмов,  недостающие параметры для заданной схемы:

Обменяйтесь готовыми задачами со своим напарником, проанализируйте ваши решения, аргументируйте свой метод решения, существуют ли преимущества или недостатки в ваших работах. Определите, какое из решений является оптимальным для данной схемы. Предложите ваши оценки как своей работы, так и работы вашего напарника, обоснуйте свои предложения опираясь на критерии:

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «отлично» | работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). |
| «хорошо» | работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, схемах. |
| «удовлетворительно» | допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, схемах или графиках, но студент владеет обязательными умениями по проверяемой теме. |
| «неудовлетворительно» | допущены существенные ошибки, показавшие, что студенты не владеют обязательными умениями по данной теме в полной мере. |