МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

Филиал МАГУ в г.Кировске

РАБОТА С ГЕОДЕЗИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ И ИНСТРУМЕНТАМИ

НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Учебное пособие

для студентов специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело

Г.А.Буланкина, И.И.Подмазова, О.А.Рысич, С.В.Ширинская

Работа с геодезическими приборами и инструментами на русском и английском языках: учебное пособие к практическим занятиям для студентов специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело, сост. Г.А.Буланкина, И.И.Подмазова, О.А.Рысич, С.В.Ширинская – Кировск, 2019. – 53 с.

Рецензент: Л.Г. Копылова, маркшейдер Расвумчоррского рудника КФ АО «Апатит»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………… 4-5

Рецензия……………………………………………………………………………… 6

ЧАСТЬ I- ТАХЕОМЕТР

Область применения…………………………………………………………………8

Части инструмента…………………………………………………………………   9-13

Безопасная работа с лазером………………………………………………………..... 14

Установка инструмента…………………………………………………………….15-20

Измерение углов и расстояний……………………………………………………..21-25

Обслуживание……………………………………………………………………….25

ЧАСТЬ II- ПЛАНИКС

Область применения……………………………………………………………….. …27

Части инструмента………………………………………………………………….28-29

Подготовка к измерению…………………………………………………………...29-31

Примеры измерений………………………………………………………………..32-39

Таблица обозначений………………………………………………………………. …40

ЧАСТЬ III-НИВЕЛИР

Область применения…………………………………………………………………...42

Части инструмента………………………………………………………………….43-44

Подготовка к работе………………………………………………………………...45-46

Работа с инструментом……………………………………………………………..47-48

Обслуживание………………………………………………………………………….48

ГЛОССАРИЙ……………………………………………………………………….49-52

ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………………….53-54

ЛИТЕРАТУРА………………………………………………………………………….55

ВВЕДЕНИЕ

Геодезия – наука об измерениях на земной поверхности, а также о вычислениях и графических построениях. Геодезия (от греческого Земля и разделяю, Землеразделение) – одна из наук о Земле.

Маркшейдерское дело (от немецких слов марк – граница, шейден – разделять) – раздел горной науки изучающий размеры МПИ, расположение выработок, процессы деформации горных пород и земной поверхности в связи с горными работами.

Геодезия и маркшейдерское дело являются близкими науками. Маркшейдерские работы имеют свои особенности: производство съемок в подземных условиях и более высокие требования к точности съемок.

Для выполнения маркшейдерских и геодезических работ необходимы специальные приборы и инструменты.

Пособие по работе с геодезическими приборами и инструментами на русском и английском языках предназначено для студентов специальности 21.02.14 «Маркшейдерское дело» и направлено и ориентировано на обучение профессиональному английскому языку.

Учебный материал, представленный в пособии соответствует образовательной программе по специальности СПО 21.02.14 «Маркшейдерское дело».разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 года №495, в части освоения основного вида деятельности: Выполнение геодезических работ и соответствующих ему профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Определять границы землепользования горных и земельных отводов.

ПК 1.2. Строить маркшейдерскую опорную и съемочные сети.

ПК 1.3. Применять геодезическое оборудование и технологии.

ПК 1.4. Выбирать рациональные методы и способы измерений.

Практические  работы с данными инструментами выполняются обучающимися при изучении  МДК 01.01 Топографо-геодезические изыскания, МДК 03.01. Основы учета извлечения полезных ископаемых, при прохождении учебной и производственной практик по модулям:ПМ.01 Топографо-геодезические изыскания, ПМ.02 Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ, ПМ.03 Учет выемки полезного ископаемого из недр.

Цель пособия –выполнение работ геодезическими приборами и инструментами с использованием лексики английского языка.

Задача пособия – изучение на английском языке устройства инструментов,   последовательности выполнения ими основных видов работ, правильного обращения с инструментами.

Материал в пособии представлен  в виде трех разделов на русском языке с переводом на английский язык. В первой части изложено выполнение маркшейдерских работ тахеометром, во второй -  планиксом, в третьей -  оптическим нивелиром.

Темы разделов составлены таким образом, чтобы обучающиеся могли понимать  профессиональный английский язык и понимать смысл текста, что является основным показателем качества перевода, который учитывает их специализацию. Пособие позволит обучающимся пополнить словарный запас по своей специальности, что повысит их  профессиональный уровень как будущих специалистов.

В учебном процессе обучение работе с инструментами на русском и английском языках производится параллельно: на уроках геодезии и маркшейдерского дела и на уроках английского языка, что способствует лучшему усвоению материала.

Выполнение  работы с каждым из инструментов способствует применению студентами знаний, умений, личностных качеств, практического опыта, что необходимо для успешной профессиональной деятельности по осваиваемой специальности.

РЕЦЕНЗИЯ

на учебное пособие преподавателей

Буланкиной Г.А., Подмазовой И.И., Рысич О.А., Ширинской С.В.

«Работа с геодезическими приборами и инструментами на русском и английском языках»

для специальности 21.02.14  Маркшейдерское дело

Материал представлен в пособии  в виде трех разделов: в первом разделе изложено выполнение маркшейдерских работ тахеометром, во втором – планиксом и в третьем –   оптическим нивелиром на русском и английском языках.

Следует особо отметить графическое оформление пособия рисунками и таблицами, а также наличие глоссария в виде приложения. Методическое пособие направлено и ориентировано на обучение профессиональному английскому языку. Учебный материал соответствует образовательной программе специальности 21.02.14 «Маркшейдерское дело».

Поскольку в настоящее время для производства маркшейдерских работ работодателем закупаются импортные приборы и инструменты, необходимо знание профессионального английского языка. Пособие, используемое при подготовке студентов специальности «Маркшейдерское дело»,  отвечает требованиям работодателей и повышает  профессиональный уровень будущих специалистов.

ТАХЕОМЕТР

Руководство по эксплуатации

ЧАСТЬ I

ТАХЕОМЕТР

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТАХЕОМЕТРА

Лазерные тахеометры - приборы, предназначенные для измерений углов между линиями (направлениями) в горизонтальной и вертикальной плоскостях, измерения длин линий между точками, выполнения тахеометрических съемок. Областями их применения является маркшейдерское обеспечение открытых и подземных горных работ. Тахеометры используются для определения координат и высот точек местности при топографической съёмке местности, при разбивочных работах, выносе на местность высот и координат проектных точек, прямых и обратных засечек, тригонометрического нивелирования.

Обучающиеся  при работе с лазерным тахеометром должны знать правила безопасной работы с лазером и строго соблюдать эти правила; знать строение инструмента; уметь устанавливать тахеометр (центрировать и приводить к горизонту), уметь выполнять измерения горизонтальных, вертикальных углов и расстояний. Должны  уметь правильно обслуживать инструмент, чтобы он не вышел из строя. Последовательность  работы с лазерным тахеометром изложена в пособии  на русском и английском языках.

Практические работы с тахеометром выполняются обучающимися при изучении МДК 01.01 Топографо-геодезические изыскания, при прохождении учебной и производственной практик по модулям ПМ.01Топографо-геодезические изыскания и ПМ.02 Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ.

- ЧАСТИ ИНСТРУМЕНТА

TOOL PARTS

- Ручка                                                                                                            1. Handle

- Винт фиксации ручки.   Handle fixing screw

- Метка высоты инструмента.  Toolheightmark

- Батарея.  Battery

- Рабочая панель.  Operationpanel

- Защелка трегера. TriggerLatch

- Основание трегера. Baseoftribrach

- Подъемный винт. Liftingscrew

- Юстировочные винты круглого уровня. Adjusting screws of a round level

- Круглый уровень. The Round Level

- Дисплей. Thedisplay

- Объектив ( с функцией лазерного указателя ). Lens (with laser pointer function)

19a. Разъем ввода / вывода данных (SET630RK)1.  Data I / O connector (SET630RK)

- Паз для установки буссоли. Groove for mounting the compass

- Фокусирующее кольцо оптического отвеса. Focusing ring of optical plummet

- Крышка сетки нитей оптического отвеса. Cover of a grid of threads of an optical plummet

- Окуляр оптического отвеса. Optical plummet eyepiece

- Горизонтальный закрепительный винт. Horizontalfasteningscrew

- Горизонтальный винт точной наводки. HorizontalPrecisionScrew

- Разъем ввода / вывода данных.  Data I / O Connector

- Разъем для внешнего источника питания (кроме SET630RK).  Connector for external power supply (except SET630RK)

- Приемный датчик для беспроводной клавиатуры (кромеSET630RK).  Receiving sensor for wireless keyboard (except SET630RK)

- Цилиндрический уровень. Cylindricallevel

- Юстировочные винты цилиндрического уровня. Adjustingscrewsof a cylindricallevel

- Вертикальный закрепительный винт. Verticallockingscrew

- Вертикальный винт точной наводки. Vertical precision alignment screw

- Винт окуляра зрительной трубы. Screw of the eyepiece of the telescope

- Фокусирующее кольцо зрительной трубы. Focusingringofthetelescope

- Индикатор лазерного излучения . Laserradiationindicator

(кромеSET230RK, 330RK, 530RK, 630RK)(except SET230RK, 330RK, 530RK, 630RK)

- Видоискатель. Viewfinder

- Метка центра инструмента. Toolcentermark

Экран режима измерений:

- Расстояние:

- S – наклонное расстояние

- D – горизонтальное проложение

- h – превышение

- Отсчет по вертикальному кругу:

- Z – зенитное расстояние

- ВУ – угол наклона

- Отсчет по горизонтальному кругу:

- ГУп – отсчет выполняется по часовой стрелке (вправо)

- ГУл – отсчет выполняется против часовой стрелки (влево)

- Остаточный заряд аккумулятора:

- Уровень 3 – полный заряд

- Уровень 2 – достаточный заряд

- Уровень 1 – не более половины заряда

- Уровень 0 – зарядите аккумулятор

- Тип цели – эта функция работает только на экранах, на которых представлен символ цели

- Компенсация угла наклона – когда этот символ выведен на экране, в отсчеты по вертикальному и горизонтальному кругу автоматически вносится поправка (компенсация)

- Символ выводится, когда включен целеуказатель (указатель створа)

- Беспроводная связь

Measurement mode screen:

1. Distance:

- S - slope distance

- D - horizontal distance

- h – excess

2. Counting on a vertical circle:

- Z - zenith distance

- ВУ - angle of inclination

3. Counting on the horizontal circle:

- DGP - the countdown is performed clockwise (to the right)

- Gul - the countdown is performed counter-clockwise (to the left)

4. Remaining battery power:

- Level 3 - Full charge

- Level 2 - sufficient charge

- Level 1 - no more than half the charge

- Level 0 - charge the battery

5. Target type - this function only works on screens that display the target symbol

6. Compensation of the angle of inclination - when this symbol is displayed on the screen, the corrections to the vertical and horizontal circles are automatically corrected (compensation)

7. The symbol is displayed when the pointer is on (the alignment indicator)

8. Wireless communication

- БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА С ЛАЗЕРОМ

- Никогда не наводите лазерный луч на людей. Попадание лазерного луча на кожу или в глаз может вызвать серьезное повреждение

- Не смотрите в объектив при включенном источнике лазерного излучения. Это может привести к потере зрения

- Не смотрите на лазерный луч. Это может привести к потере зрения.

- Если лазерный луч привел к повреждению глаза, немедленно обратитесь за квалифицированной офтальмологической помощью

- Выполняйте наведение на объекты таким образом, что лазерный луч не отклоняется от них

SAFE WORK WITH LASER

•	Never aim the laser beam at people. The hit of a laser beam on the skin or in the eye can cause serious damage

• Do not look into the lens while the laser source is on. This can lead to loss of vision

• Do not look at the laser beam. This can lead to loss of vision.

• If the laser beam causes damage to the eye, immediately seek qualified eye care

• Point to objects in such a way that the laser beam does not deviate from them

- РАБОТА С ТАХЕОМЕТРОМ

WORKWITHTACHEOMETER

4.1 УСТАНОВКАИНСТРУМЕНТА

INSTALLING THE TOOL

    - Центрирование

Centering

- Установите штатив. Убедитесь, что ножки штатива расставлены на равные расстояния, и что его головка приблизительно горизонтальна. Поместите штатив так, чтобы его головка находилась над точкой съемки. Убедитесь, что пятки ножек штатива твердо закреплены на грунте, (рис. 1)

Рис.1

- Install the tripod. Make sure that the legs of the tripod are set at equal distances, and that its head is approximately horizontal. Place the tripod so that its head is above the shooting point. Make sure that the heel of the tripod legs are firmly fixed to the ground, (Figure 1)

Fig.1

- Установите инструмент. Поместите инструмент на головку штатива. Придерживая прибор одной рукой, закрепите его на штативе становым винтом, (рис. 2)

Рис. 2

- Install the tool. Place the instrument on the tripod head. While holding the device with one hand, fix it on the stand with a screw, (Fig.2)

Fig.2

- Наведите фокус на точку. Смотря в окуляр оптического отвеса, вращайте фокусирующее кольцо окуляра оптического отвеса для фокусирования на сетке нитей. Вращайте фокусирующее кольцо оптического отвеса для фокусирования на точке съемки, (рис. 3)

Рис.3

- Point to the point. Looking into the eyepiece of the optical plummet, rotate the focusing ring of the optical plummet eyepiece to focus on the filament grid. Rotate the focusing ring of the optical plumb line to focus on the survey point, (Figure 3)

Fig.3

    - Приведение к горизонту

Reductiontothehorizon

- Совместите точку с перекрестьем сетки нитей. Вращением подъемных винтов трегера совместите центр точки стояния с перекрестьем сетки нитей оптического отвеса, (рис. 4)

- Align the point with the crosshairs of the thread grid. By rotating the tribrach lifting screws, align the center of the standing point with the crosshair of the optical plummet wire mesh, (Figure 4)

Рис.4 (Fig.4)

- Приведите пузырек круглого уровня в нуль-пункт. Приведите пузырек круглого уровня в нуль-пункт путем укорачивания ближней к центру пузырька ножки штатива, либо удлинения дальней от центра пузырька ножки штатива. Отрегулируйте длину еще одной ножки штатива, чтобы привести пузырек в нуль-пункт, (рис. 5)

Рис.5

- Bring a circular bubble to the zero point. Bring a round-level bubble to the zero point by shortening the tripod's base to the center of the bubble, or by extending the tripod from the center of the bubble. Adjust the length of one more tripod leg to bring the bubble to zero-point, (Figure5)

Fig.5

- Приведите пузырек цилиндрического уровня в нуль-пункт. Ослабьте горизонтальный закрепительный винт тахеометра и поверните верхнюю часть инструмента до тех пор, пока цилиндрический уровень не встанет параллельно линии, соединяющей подъемные винты А и В трегера. Приведите пузырек уровня в нуль-пункт, используя подъемные винты А и В. Пузырек перемещается в направлении винта, вращаемого по часовой стрелке, (рис. 6)

- Move the bubble of the cylindrical level to the zero point. Loosen the horizontal fixing screwofthe total station and turn the upper part of the instrument until the cylindrical level rises in parallel with the line connecting the lifting screws A and B of the tribrach. Bring the level bubble to the zero pointusing the lifting screws A and B. The bubble moves toward the screw that rotates clockwise (Figure 6)

Рис.6 (Fig.6)

- Поверните инструмент на 90° и приведите пузырек в нуль-пункт. Поверните верхнюю часть инструмента на 90°. Теперь продольная ось цилиндрического уровня перпендикулярна линии между подъемными винтами А и В. Для приведения пузырька в нуль-пункт используйте винт С, (рис. 7)

- Rotate the upper part of the tool 90 ° and bring the bubble to the zero point. Now the plate level is perpendicular to the line between the lifting screws A and B. To bring the bubble to zero-point, use screw C. (Figure 7)

Рис.7 (Fig.7)

- Поверните инструмент на 90° и проверьте положение пузырька. Поверните верхнюю часть инструмента еще раз на 90° и проверьте, остался ли пузырек в нуль-пункте цилиндрического уровня, рисунок 8

- Turn the tool 90 ° and check the position of the bubble. Rotate the top of the instrument again

90 ° and check if the bubble remains at the zero point of the cylindrical level, (figure 8)

Рис.8 (Fig.8)

- Если пузырек сместился из центра, выполните следующие действия:   а. Поверните подъемные винты А и В на равные углы в противоположные стороны, чтобы убрать половину отклонения пузырька

b. Поверните верхнюю часть инструмента еще раз на 90° и используйте подъемный винт С, чтобы убрать половину отклонения пузырька в этом направлении

- Проверьте положение пузырька для всех направлений. Поворачивая инструмент, убедитесь, что положение пузырька уровня не зависит от угла поворота прибора. Если это условие не выполняется, процедуру приведения инструмента к горизонту необходимо повторить

- Отцентрируйте тахеометр над точкой съемки: Слегка ослабьте становой винт. Смотря в окуляр оптического отвеса, перемещайте инструмент по головке штатива так, чтобы поместить точку съемки точно в перекрестье сетки нитей. Тщательно затяните становой винт

- Повторно проверьте положение пузырька цилиндрического уровня. Если пузырек сместился из нуль-пункта, повторите процедуру, начиная с шага 3

- If the bubble has moved from the center, do the following: a. Turn the lifting screws A and B to equal angles in opposite directions to remove half the deflection of the bubble b. Rotate the top of the tool again 90 ° and use the lifting screw C to remove half the deflection of the bubble in this direction.

- Check the position of the bubble for all directions. When turning the tool, make sure that the position of the level bubble does not depend on the angle of rotation of the device. If this condition is not met, the procedure of bringing the instrument to the horizon must be repeated.

- Center the total station above the shooting point: Slightly loosen the screw. Looking at the eyepiece of the optical plummet, move the instrument over the head of the tripod so that the point of shooting is placed exactly at the crosshairs of the filament grid. Carefully tighten the screw.

- Recheck the position of the cylindrical level bubble. If the bubble has shifted from the zero point, repeat the procedure from step 3.

  - ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВ И РАССТОЯНИЙ

MEASUREMENT OF ANGLES AND DISTANCES

4.2.1 Измерение горизонтального угла между двумя точками (обнуление отсчета)

Measurement of the horizontal angle between two points (resetting ofthereference)

- Наведитесь на первую визирную цель, (рис. 9)

Рис.9

- Sight on the first sighting target, (Figure 9)

## Fig.9

- На первой странице режима измерений нажмите [УСТ_0]. Когда надпись [УСТ_0] начнет мигать, снова нажмите [УСТ_0]. Отсчет по горизонтальному кругу на первую визирную цель становится равным 0°, (рис. 10)

Рис.10

- On the first page of the measurement mode, press [SET_0]. When [SET_0] starts flashing, press [SET_0] again. The horizontal circle reading on the first sighting target becomes 0 °, (Figure 10)

Fig. 10

- Наведитесь на вторую визирную цель, (рис. 11)

Рис.11

- Sight on the second target, (Figure 11)

Fig. 11

- Отображаемый отсчет по горизонтальному кругу (ГУп) является углом, заключенным между направлениями на две точки, (рис. 12)

Рис.12

- The displayed horizontal circle reading (DGP) is the angle between the directions to two points (Figure 12)

Fig.12

4.2.2 Измерение расстояния и углов

Measurementofdistanceandangles

Угол может быть измерен одновременно с измерением расстояния

- Наведитесь на цель

- На первой странице режима измерений нажмите клавишу [РАССТ], чтобы начать измерение расстояний, (рис. 13)

Рис.13

The angle can be measured simultaneously with the distance measurement

- Sight the target

- On the first page of the measurement mode, press the [DIST] key to start measuring the distances, (Figure 13)

Fig.13

- В момент измерений параметры дальномера (режим измерений, значения константы призмы и атмосферной поправки) мигают на экране, (рис. 14)

рис.14

- At the time of measurement, the parameters of the range finder (measuring mode, prism constant and atmospheric correction) flash on the screen, (Figure 14)

Fig.14

- Звучит короткий звуковой сигнал, затем отображается измеренное расстояние (S) и отсчеты по вертикальному кругу (Z ) и горизонтальному кругу (ГУп), (рис. 15)

Рис.15

- A short beep sounds, then the measured distance (S) and the counts along the vertical circle (Z) and the horizontal circle (GUP) are displayed (Figure 15)

Fig.15

- Нажмите клавишу [СТОП], чтобы остановить измерения

- При нажатии клавиши [SDh] на экран выводятся «S» (наклонное расстояние), «D» (горизонтальное проложение) и «h» (превышение), (рис. 16)

рис.16

- Press the [STOP] key to stop the measurement

- When the [SDh] key is pressed, "S" (inclined distance), "D" (horizontal distance) and "h" (excess) are displayed on the screen, (Figure 16)

Fig.16

- ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Всегда протирайте инструмент перед укладкой в ящик. Линзы требуют особого ухода. Сначала удалите с линз частицы пыли кисточкой для очистки линз. Затем, подышав на линзу, вытрите конденсат мягкой чистой тканью или специальной салфеткой для протирки линз.

- Не протирайте дисплей, клавиатуру и переносной ящик органическими растворителями

- Храните тахеометр в сухом помещении при относительно стабильной температуре

- Проверяйте, устойчив ли штатив и затянуты ли его винты

- Доставая тахеометр из переносного ящика, никогда не применяйте силу. Пустой ящик сразу закрывайте, чтобы защитить его от попадания влаги

MAINTENANCE

- Always wipe the tool before laying it in the drawer. Lenses require special care. First, remove dust particles from the lens with a lens brush. Then, breathing on the lens, wipe off the condensate with a soft clean cloth or a special cloth for wiping the lenses.

- Do not wipe the display, keypad, or portable drawer with organic solvents

- Store the total station in a dry place at a relatively stable temperature

- Check whether the tripod is stable and tightened with screws

- Never use force when removing a total station from a portable box. Immediately close the empty box to protect it from moisture

ПЛАНИКС

Руководство по эксплуатации

ЧАСТЬ II

ПЛАНИКС

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАНИКСА

Планиметр  PLANIX  - прибор, который используется для подсчета запасов полезного ископаемого.

Планиметр  PLANIX позволяет быстро и точно измерять длины линий, вычислять площади, координаты, углы, дуги и радиусы кругов. Координаты могут быть получены с учетом реального масштаба картографических материалов. Измерения могут производиться в миллиметрах, сантиметрах, метрах, километрах и гектарах. Управлять планиметром PLANIX  просто и удобно благодаря цифровой клавиатуре и кнопкам на трассере.

Практические работы с использованием этого прибора выполняются обучающимися при изучении МДК 03.01 Основы учета извлечения полезных ископаемых в теме 1.4 «Геометрические методы решения задач при разведке и разработке месторождений»,при прохождении производственной практики по модулю ПМ.03. Учет выемки полезного ископаемого из недр, а также при дипломном проектировании  в «Подсчете запасов полезного ископаемого в блоке»

При работе с прибором обучающиеся должны знать его строение и обозначение клавиш; уметь подготовить прибор к измерениям; уметь  выполнять работы с помощью прибора.

Последовательность выполнения работы изложена в пособии  на русском и английском языках.

2. ЧАСТИ ИНСТРУМЕНТА И ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ

PIECES OF THE TOOL AND SYMBOL OF KEYS

2.1 Части инструмента

Рис.1 (Fig.1)

- Переключатель OFF/ON (выкл/вкл) – включает и выключает прибор, фиксирует плечо трассера в центре

- Плечо трассера – может поворачиваться до ± 55°

- Непроскальзывающее кольцо – устраняет проскальзывание

- ЖК дисплей – показывает параметры и результаты измерений

- Клавиатура – кнопки защищены резиновым покрытием

- Кнопка S/P – запускает измерение

- Кнопка END – останавливает измерение

- Кнопка P/S – выполняет переключения между режимами измерения прямых и изогнутых линий

- Кнопка CAN – стирает результаты измерений последней точки, выполненные кнопкой S/P, и продолжает измерение

- Кнопка ARC – измеряет точки, расположенные по дуге в режиме измерения дуг

- Принтер – распечатывает данные измерений (дополнительное оборудование)

- Точка трассера – отметка, с помощью которой выполняются измерения

Tool parts

1. Switch OFF / ON (on / off) - turns the device on and off, locks the tracer's shoulder in the center

2. Tracer arm - can be rotated to ± 55 °

3. Non-slip ring - eliminates slippage

4. LCD display - shows parameters and measurement results

5. Keyboard - buttons protected with rubber coating

6. S / P button - starts the measurement

7. END button - stops measurement

8. P / S button - switches between the measurement modes of straight and curved lines

9. CAN button - erases the last point measurements made by the S / P button and continues measuring

10. ARC button - measures points located along the arc in the arc measurement mode

11. Printer - prints out measurement data (optional equipment)

12. Tracer point - the mark by which measurements are taken

  - Описание кнопок

- UNIT – кнопка выбора единиц измерения

- D.P. – кнопка выбора количества знаков после запятой

- SCALE – кнопка ввода масштаба

- CDN – кнопка выбора математической, геодезической и системы координат пользователя

- COPY – кнопка копирования данных дисплея при подключении внешнего устройства к планиметру

- SET – кнопка настройки параметров измерения и установки режима вывода данных на внешнее устройство

- M+   кнопка суммирования измеренных данных с данными памяти

- MR – клавиша вывода на дисплей среднего значения и общей суммы из памяти

- C/CE – очистка памяти. Переход между режимом измерений и режимом вычислений. Очистка последнего набранного значения в режиме вычислений

- +/-  изменение знака измеренных данных

- 0- 9 – цифровые кнопки для ввода значений

- ÷ х + -  кнопки знаков арифметических действий

- = / # N – кнопка «=» для арифметических операций.

Description of the buttons

- UNIT - unit selection button

- D.P. - button to select the number of decimal places

- SCALE - the scale input button

- CDN - button for selecting the mathematical, geodetic and user coordinate systems

- COPY - the display data copying button when connecting an external device to a planimeter

- SET - the button for setting the measurement parameters and setting the mode for outputting data to an external device

- M + button for accumulating measured data with memory data

- MR - the key to display the average value and the total amount of memory

- C / CE - clear memory. Transition between the measurement mode and the calculation mode. Clear the last dialed value in the calculation mode

- +/- change of the sign of the measured data

- 0-9 - Numeric buttons for entering values

- ÷ x + - buttons for arithmetic operations

- = / # N - the "=" button for arithmetic operations.

- ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

PREPARATION FOR MEASUREMENT

3.1 Инициализация

- Удерживая нажатой кнопку CAN, поверните переключатель OFF/ON в положение ON. Прибор перейдет к начальным установкам. Примечание: в этом случае предыдущие значения будут изменены на начальные

Initialization

- While holding down the CAN button, turn the OFF / ON switch to ON. The device will go to the initial settings. Note: in this case, the previous values will be changed to the initial values.

3.2 Включение прибора

- Поверните переключатель OFF/ON в положение ON. На экране появится информация о модели, версии программного обеспечения, заряде аккумулятора и сообщение о проходе через центральную точку

Switching the device on

- Turn the OFF / ON switch to ON. The screen will display information about the model, the software version, the battery charge and the message about the passage through the center point

3.3 Установка начальной точки

- Слегка сдвиньте плечо трассера вверх и вниз, прибор автоматически установит начальную точку, (рис. 2). После этого он готов к измерению. Дисплей перейдет в режим ожидания, (рис. 3)

Рис.2                                                                             Рис.3

- При начале измерения экран меняет режим ожидания на режим измерения

Setting the start point

- Slightly move the tracer's shoulder up and down, the instrument will automatically set the starting point, (Figure 2). After that, it is ready for measurement. The display will go into standby mode, (Figure 3)

Fig.2                                                                              Fig.3

- When the measurement starts, the screen changes the standby mode to the measurement mode

3.4 Экраны измерений

Рис.4

Measurementscreens

Fig. 4

- ПРИМЕРЫ ИЗМЕРЕНИЙ

EXAMPLES OF MEASUREMENTS

  - Обычные установки

Единица измерения: м

Масштаб: х = у=500

Количество знаков после запятой: 3

Параметры измерения: координаты, площадь, длина линии, длина стороны

Typical settings

Unit of measure: m

Scale: x = y = 500

Number of decimal places: 3

Measurement parameters: coordinates, area, line length, side length

  - Измерение длины линии

Measuring the length of the line

4.2.1. Фигура, состоящая из прямых линий

Единица измерений (UNIT): м

Количество знаков после запятой (D.P): 3

Масштаб (SCALE):  х = у =500

Рис.5

Figure consisting of straight lines

Unit of measurement (UNIT): m

Number of decimal places (D.P): 3

Scale (SCALE): x = y = 500

Fig. 5

4.2.2 Фигура, состоящая из прямых и изогнутых линий

Единица измерений (UNIT): м

Количество знаков после запятой (D.P): 3

Масштаб (SCALE):  х = у =500

Рис.6

Figure consisting of straight lines and curves

Unit (UNIT): m

Decimal point (D.P): 3 digits

Scale (SCALE): X=Y=500

Fig. 6

4.2.3 Измерение площади сложной фигуры (заштрихованной)

Единица измерений (UNIT): м2

Количество знаков после запятой (D.P): 3

Масштаб (SCALE):  х = у =500

Рис.7

Measurement of the area of a complex figure (shaded)

Unit of measurement (UNIT): m2

Number of decimal places (D.P): 3

Scale (SCALE): x = y = 500

Fig.7

- ТАБЛИЦА ОБОЗНАЧЕНИЙ

| Кнопка | Значение |
| --- | --- |
| S/P | Измерение фигуры |
| END | Кнопка окончания измерения |
| P/S | Кнопка измерения точек и изогнутых линий |
| CAN | Отмена предыдущей измеренной точки |
| ARC | Режим измерения дуг |
| UNIT | Установка единиц измерения |
| SCALE | Установка масштаба |
| D.P. | Установка количества знаков после десятичной запятой |
| CDN | Задание системы координат |
| SET | Установка параметров измерения |
| COPY | Вывод данных на внешнее устройство |
| M+ | Прибавление измеренного значения к значению памяти |
| MR | Контроль среднего и суммы данных памяти |
| C/CE | Очистка/ установка режима калькулятора |
| +/- | Изменение знака значения |
| =/#N | Получение результата арифметического действия/ установка нумерации |

DESIGNATIONTABLE

| Button | Value |
| --- | --- |
| S/P | Shape Measurement |
| END | End of measurement button |
| P/S | Button for measuring points and curved lines |
| CAN | Cancel the previous measured point |
| ARC | Arc measurement mode |
| UNIT | Settingunits |
| SCALE | Setting the scale |
| D.P. | Setting the number of digits after the decimal point |
| CDN | Specify the coordinate system |
| SET | Setting the measurement parameters |
| COPY | Outputting data to an external device |
| M+ | Adding the measured value to the memory value |
| MR | Average and Amount of Memory Data |
| C/CE | Clear / Set the calculator mode |
| +/- | Changeofvaluesign |
| =/#N | Getting the result of an arithmetic operation / setting numbering |

ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР

Руководство по эксплуатации

ЧАСТЬ III

ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО НИВЕЛИРА

Область применения оптического нивелира очень широка и разнообразна. Он может быть использован при прокладке нивелирных ходов; производстве земляных, монтажных, отделочных работ; контроле установки опалубок, опор фундаментов; создании уклонов; проверки высот; выверки технологического оборудования; наблюдения за усадками зданий, сооружений.

Оптический нивелир, обязательно должен быть установлен на геодезический штатив, так как без надежной опоры невозможно обеспечить горизонтальность оптической оси прибора. Отсчеты снимаются по нивелирным рейкам с точностью до 1мм

С помощью дальномерных штрихов сетки нитей возможно измерение расстояний, а наличие лимба (горизонтального круга) с нанесенной градуированной шкалой, позволяет откладывать горизонтальные углы с точностью до одного градуса.

При работе с инструментом обучающиеся должны знать его строение, уметь устанавливать нивелир в горизонтальное положение с помощью уровня, уметь брать отсчеты по рейкам. Нужно уметь правильно обслуживать инструмент, чтобы он не вышел из строя. Последовательность  работы с оптическим нивелиром изложена в пособии  на русском и английском языках.

Практические  работы с использованием оптических нивелиров выполняются при изучении  МДК 01.01 Топографо-геодезические изыскания и при прохождении учебной и производственной практик по модулям ПМ.01Топографо-геодезические изыскания и ПМ.02 Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ.

- ЧАСТИ ИНСТРУМЕНТА

TOOL PARTS

- Основание нивелира. The basis of the level

- Горизонтальный круг. Thehorizontalcircle

- Окуляр. Theeyepiece

- Кожух юстировочных винтов сетки нитей. Housing of thread alignment screws

- Винт фокусировки сетки нитей. Screw of focusing of a grid of threads

- Линза объектива. Lens of the camera

- Винт фокусировки изображения. Theimagefocusingscrew

- Винт точного наведения. Fineaimingscrew

- Подъемные винты. Liftingscrews

- Визир. TheVizier

- Зеркало вида круглого уровня. Round-shapedmirror

- Круглый уровень. The Round Level

- Индекс горизонтального круга. The index of the horizontal circle

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

PREPARATIONFOR WORK

3.1 Установка инструмента

Installing the Instrument

- Вытяните ножки штатива на необходимую длину, затем закрутите зажимные винты. Расстояние между ножками должно быть таким, чтобы они образовали на земле прямоугольный треугольник, (рис. 1)

- Pull out the tripod legs to the required length, then tighten the clamping screws. The distance between the legs should be such that they form a rectangular triangle on the ground, (Figure 1)

Рис.1 (Fig.1)

- Убедитесь, что головка штатива расположена приблизительно горизонтально. Зафиксируйте наконечники ножек штатива, утопив их грунт, (рис. 2)

- Make sure the tripod head is approximately horizontal. Fix the tips of the legs of the tripod, drowning their ground, (Figure 2)

Рис.2 (Fig.2)

- Установите инструмент на головке штатива и закрутите становой винт, (рис. 3)

- Install the instrument on the tripod head and screw the head screw, (Figure 3)

Рис.3 (Fig.3)

- При помощи подъемных винтов добейтесь точного расположения пузырька в центре круглого уровня, (рис. 4)

- Using the lifting screws, achieve the exact location of the bubble in the center of the circular level, (Figure 4)

Рис.4 (Fig.4)

  - Наведение на цель и фокусирование

- С помощью визира наведитесь на рейку

- Вращая винт фокусировки сетки нитей (5), добейтесь четкости изображения сетки нитей

- Вращая винт фокусировки изображения (7), добейтесь четкости изображения нивелирной рейки

- Вращая винт точного наведения (8), поместите рейку в центр поля зрения

Targeting and focusing

- Use the visor to aim at the rail

- Rotate the thread grid focusing screw (5) to achieve a clear image of the thread grid

- Rotate the image focusing screw (7) to obtain a clear image of the leveling bar

- Rotate the fine aiming screw (8), place the rail in the center of the field of view

- РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ

OPERATION WITH THE TOOL

4.1 Определение превышений

- Установите прибор приблизительно посередине между точками А и В

- Установите рейку вертикально на точке А. Возьмите отсчет «a» по рейке на точке А

- Установите рейку вертикально на точке В. Возьмите отсчет «b» по рейке на точке В

- Разность отсчетов (a-b) является превышением точки В относительно точки А,  h = (a- b), (рис. 5)

Definition of Exceedances

- Install the instrument approximately midway between points A and B

- Set the rail vertically on point A. Take the "a" count on the rail at point A

- Set the rail vertically at point B. Take the "b" count on the rail at point B

- The difference in counts (a-b) is an excess of point B relative to point A, h = (a-b), (Figure 5)

Рис.5 (Fig.5)

  - Измерение расстояний по дальномерным нитям

- Наведитесь на рейку и посчитайте количество сантиметровых делений (l), находящихся между верхней и нижней дальномерной нитью

- Полученное значение эквивалентно расстоянию в метрах между рейкой и инструментом, (рис. 6,7)

Measurement of distances along fidelity strands

- Sight on the rail and count the number of centimeter divisions (l) between the top and bottom of the rangefinder thread

- The value obtained is equivalent to the distance in meters between the rod and the tool, (Figure 6,7)

Рис.6 (Fig.6)

Рис. 7 (Fig.7)

  - Измерение горизонтального угла

- Наведитесь на рейку, установленную на точке А. возьмите отсчет по горизонтальному кругу (α).

- Наведитесь на рейку, установленную на точке В. Возьмите отсчет по горизонтальному кругу (β)

- Угол АОВ = α – β, (рис.8)

Measuring the horizontal angle

- Sight on the rail mounted on point A. Take the horizontal circle reading (α).

- Sight on the rail mounted on point B. Take a count on the horizontal circle (β)

- Angle AOB = α - β, (Fig. 8)

Рис.8 (Fig.8)

- ОБСЛУЖИВАНИЕ

- После работы инструмент необходимо протереть и положить в транспортировочный ящик

- Для протирки линз объектива используйте мягкую кисточку или специальную салфетку. Не касайтесь линз объектива руками

- В транспортировочном ящике находится пакетик с адсорбентом влаги, если он перестал впитывать влагу, высушите его

- Храните прибор в сухом помещении с постоянной температурой

MAINTENANCE

- After work, the tool must be wiped and put in a transport case

- Use a soft brush or a special cloth to clean the lens. Do not touch the lens of the camera with your hands

- There is a bag of adsorbent moisture in the transport box, if it stops to absorb moisture, dry it

- Store the device in a dry place with a constant temperature

GLOSSARY

| TACHOMETER MAINTENANCE | ТАХЕОМЕТР ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| --- | --- |
| maintenance | обслуживание |
| tachometer | тахеометр |
| wipethetool | протирайте инструмент |
| lenses | линзы |
| removedustparticles | удалите частицы пыли |
| lensbrush | кисточка для линз |
| wipingthelenses | протирание линз |
| keypad | клавиатура |
| portabledrawer | переносной ящик |
| organicsolvents | органические растворители |
| store | хранить, держать |
| dryplace | сухое место |
| relativelystabletemperature | относительно стабильная температура |
| check | проверять |
| tripod | штатив (тренога) |
| tightenedscrews | затянутые винты |
| immediately | немедленно (сразу) |
| toprotectfrommoisture | защитить от попадания влаги |
| TOOL PARTS | ЧАСТИ ИНСТРУМЕНТА |
| handle | ручка (рукоятка) |
| handlefixingscrew | винт фиксации ручки |
| toolheightmark | метка высоты инструмента |
| operationpanel | рабочая панель |
| triggerlatch | защелка тригера |
| baseoftribrach | основание тригера |
| liftingscrew | подъемный винт |
| adjusting screws of a round level | юстировочные винты круглого уровня |
| groove for mounting the compass | паз для установки буссоли |
| focusing ring of optical plummet | фокусирующее кольцо оптического отвеса |
| cover of a grid of threads | крышка сетки нитей оптического отвеса |
| eyepiece | окуляр |
| fasteningscrew | закрепительный винт |
| horizontalprecisionscrew | горизонтальный винт точной наводки |
| data I / O connector I – input O - output | разъем ввода / вывода данных |
| connector for external power supply | разъем для внешнего источника питания |
| receiving sensor for wireless keyboard | приемный датчик для беспроводной клавиатуры |
| cylindricallevel | цилиндрический уровень |
| adjustingscrews | юстировочные винты |
| lockingscrew | вертикальный закрепительный винт |
| precisionalignmentscrew | винт точной наводки |
| screwoftheeyepiece | винт окуляра |
| laser radiation indicator | индикатор лазерного излучения |
| viewfinder | видоискатель |
| toolcentremark | значок (метка) центра инструмента |
| prism constant value | значение поправки призмы |
| tilt angle compensation | компенсация наклона прибора |
| laser pointer | лазерный целеуказатель |
| bluetooth communication | работает bluetooth |
| excess | превышение |
| zenith distance | зенитное расстояние |
| angle of inclination | угол наклона |
| countdown | обратный отсчет |
| clockwise | по часовой стрелке (вправо) |
| counter-clockwise | против часовой стрелки (влево) |
| full charge | полный заряд |
| sufficient charge | достаточный заряд |
| no more than half the charge | не более половины заряда |
| target type | тип цели |
| wireless communication | Беспроводная связь |
| SAFE WORK WITH LASER | БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА С ЛАЗЕРОМ |
| safe | безопасный |
| aim | наводить, нацеливать |
| laserbeam | лазерный луч |
| hit | попадание |
| cause | вызывать |
| seriousdamage | серьезное повреждение |
| lead | вести, приводить |
| lossofvision | потеря зрения |
| damagetotheeye | повреждение глаза |
| INSTALLINGTHETOOL | УСТАНОВКА ИНСТРУМЕНТА |
| centering | центрирование |
| install | установить |
| makesure | убедиться |
| tripod | штатив |
| heel of the tripod legs | пятка ножек штатива |
| level | горизонтальная плоскость |
| firmly fixed | надёжно зафиксировать |
| equal spacing | равное расстояние |
| survey point | точка центрирования |
| tripod head | головка штатива |
| eyepiece | окуляр |
| point to the point | Наведите фокус на точку |
| optical plummet | оптический отвес |
| filament grid | сетка нитей |
| plumb line | отвес |
| align | привести (совместить) |
| crosshairs | перекрестье |
| wire mesh | сетка нитей |
| circular bubble | пузырек круглого уровня |
| MEASUREMENT OF ANGLES AND DISTANCES | ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВ |
| measurement | измерение |
| angle | угол |
| points | точки |
| sight on the first sighting target | наведитесь на первую визирную цель |
| startsflashing | начнет мигать |
| circle | круг |
| target | цель |
| directions to two points | направлениями на две точки |
| simultaneously | одновременно |
| range finder | дальномер |
| correction | поправка |
| a short beep sounds | звучит короткий звуковой сигнал |
| the counts along | отсчеты по |
| are displayed | отображается |
| inclined | наклонное |
| excess | превышение |
| PLANIX PIECES OF THETOOL AND SYMBOL OF KEYS | ПЛАНИКС ЧАСТИ ИНСТРУМЕНТА И ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ |
| turns the device on and off | включает и выключает |
| locks the tracer's shoulder in the center | фиксирует плечо трассера в центре |
| tracer arm | плечо трассера |
| slip ring | непроскальзывающее кольцо |
| eliminates | устраняет |
| buttons | кнопки |
| rubber coating | резиновое покрытие |
| straight and curved lines erases | прямые и изогнутые линии стирает |
| located along the arc | расположенные по дуге |
| optional equipment | дополнительное оборудование |
| tracer point | точка трассера |
| Description of the buttons | Описание кнопок |
| unit selection | кнопка выбора |
| decimal places | количества знаков после запятой |
| the scale input button | кнопка ввода масштаба |
| setting the measurement parameters | кнопка настройки параметров |
| accumulating measured data | суммирование измеренных данных |
| the average value | среднее значение |
| total amount of memory | общая суммы из памяти |
| clear memory | очистка памяти |
| transition | переход |
| the calculation mode | режим вычислений |
| clear the last dialed value | очистка последнего набранного значения |
| for entering values | для ввода значений |
| Preparationformeasurement Initialization | Подготовка к измерению Инициализация |
| while holding down the can button | удерживая нажатой кнопку can |
| Switchingthedeviceon | Включение прибора |
| willdisplay | появится |
| thesoftwareversion | версии программного обеспечения |
| aboutthepassage | о проходе |
| Settingthestartpoint | Установка начальной точки |
| slightlymovethetracer'sshoulderupanddown | слегка сдвиньте плечо трассера вверх и вниз |
| standbymode | режим ожидания |
| Examplesofmeasurements | Примеры измерений |
| scale | масштаб |
| numberofdecimalplaces | количество знаков после запятой |
| measurement parameters: coordinates, area, line length, side length | параметры измерения: координаты, площадь, длина линии, длина стороны |
| shaded | заштрихованный |
| shaded | Единица измерения |
| numberofdecimalplaces | количество сантиметровых делений |
| scale | шкала |
| curved lines | Изогнутые линии |
| button | кнопка |
| button | величина |
| arc measurement mode | Режим измерения дуг |
| setting | установка |
| specify | задание (задавать) |
| externaldevice | внешнее устройство |
| numbering | нумерация |
| OpticalLevel | Оптический нивелир |
| softbrush | мягкая щетка |
| cloth | ткань, салфетка |
| adsorbentmoisture | адсорбент |
| eyepiece | окуляр |
| screw | винт |
| aiming | наведение |
| legs | ножки |
| pull out | вытягивать |
| rectangular | прямоугольный |
| triangle | треугольник |
| tripod head | Головка штатива |
| circular level | Круглый уровень |
| targeting | наведение |
| fineaimingscrew | винт точного наведения |
| thread grid | Винт фокусировки |
| exceedances | превышения |
| rail | рейка |
| division | деление |
| rangefinder | дальномер |
| fidelitystrand | дальномерная нить |
| angle | угол |
| mounted | установленный |

Приложение

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

ЧАСТЬ 1

ТАХЕОМЕТР

1. What are these terms mean: slope distance, angle of inclination, horizontal circle, full charge, the symbol is displayed, wireless communication, target type.

2. Is it allowed to aim the laser beam at people? Why not?

3. Do you look into the lens while the laser source is on?

4. Why is dangerous to look at the laser beam?

5. In what way should you point to object?

6. How do you have to install the tripod?

7. Describe the steps of focusing ring of the optical plummet eyepiece.

8.  How do you align the point with the crosshairs?

9. Do you have to bring a circular bubble to the zero point or not?

10. Where do you have to move the bubble of the cylindrical level?

11. When is the plate perpendicular to the line between the lifting screws A and B?

12. What angle do you turn the tool and check the position of the bubble?

13. What is necessary to do if the bubble has moved from the centre?

14. How do you check the position of the bubble?

15. How do you centre the total station above the shooting point?

16. How do you maintain the tool?

17. Describe the main steps of maintenance.

18. Can you use organic solvents to wipe the display, keypad, or portable drawer?

19. Where do you have to store the total station?

20. Is it necessary to check the stability of the tripod?

21. How can you remove a total station from a portable box?

22. Do you have immediately to close empty box in order to protect it from the moisture?

ЧАСТЬ 2                                                                                                                                      ПЛАНИКС

- What is PLANIX?

- What values are used in PLANIX to make measurements?

- How to switch the device on? What will the screen display?

- What does the button “Scale” mean?

- What does the button “CDN” mean?

- How to measure the length of the line?

- What way can you clear the memory?

- How can you output data to an external device? (By what button?)

- What button is used to measure arcs?

- How to delete the previous measured point?

- What button is used for measuring points and curved lines?

- What is a tracer arm?

ЧАСТЬ 3                                                                                                                           ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР

- Where is the level used?

- How should it be installed?

- What are the main parts of a level?

- How should the rail be installed?

- How to measure the horizontal angle by means of a level?

- What is the way of measuring the distance along fidelity strands?

- What should a specialist do after working with an instrument?

- What does the transport box include?

- Why is it prohibited to touch the lenses?

- Where should you store the device?

- What materials should you use to clean the lenses?

- What is a fine aiming screw?

- What is a fidelity strand?

ЛИТЕРАТУРА

- Киселев, М.И. Геодезия: учебник для СПО (гриф МО РФ) / М.И.Киселев, Д.Ш. Михелев. – 7-е изд. – М.: Академия, 2010. – (Среднее профессиональное образование).

- Кологривко, А.А. Маркшейдерское дело. Подземные горные работы : учеб. Пособие для вузов (гриф МО РФ) / А.А. Кологривко. – М. : ИНФРА-М, 2012. – (Высшее образование).

- Циммерман М.А., Веденеева К.А. Русско-английский научно-технический словарь переводчика. – М.: Наука, 2003. - 996с.

Интернет-ресурсы:

- http://www.translate.ru/dictionary/ru

- https://www.ru.weber/tehniceskii-slovar

- http://www.classes.ru/dictionary-russian-english-tech.htm

- https://translate.academic.ru