Министерство образования Московской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Подмосковный колледж «Энергия»

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

МАСТЕР – КЛАСС по теме: «Опорный  конспект   как способ активизации познавательной деятельности  обучающихся на занятиях»

Преподаватель специальных дисциплин

Близнякова Надежда Геннадьевна

Реутов 2021

Добрый день коллеги! Тема нашего занятия разработка и применение в учебном процессе  опорного конспекта на примере   предмета общепрофессионального цикла «Основы электротехники».

Цель проведения мастер-класса: повышение педагогической грамотности  преподавателей, повышения эффективности проведения занятия, создание условий для реализации творческого потенциала преподавателя.

Введение  опорных конспектов в проведение занятий к новым формам учебно-методического обеспечения  не отнести, но  учитывая сокращение часов в последнее время  отводимое на изучение дисциплины технология опорных конспектов становится актуальной.  Использование этой формы работы  при проведении занятий  по дисциплинам общепрофессионального цикла, конкретно   по предмету «Основы электротехники», на мой взгляд относится к наиболее удачному выбору. Содержание учебного материала дисциплины «Основы электротехники» подразумевает активное использование  условно - графических изображений, схем, графиков, таблиц, структурно-логических цепочек. Технологию могут успешно  применять как опытные преподаватели так и «новички», как элемент урока, как этап рефлексии, возможно применение технологии составления опорного конспекта  ввести как вариант выполнения внеаудиторной самостоятельной работы обучающимися.	Использование опорного конспекта обеспечивает представление обучающимся целостной картины изучаемой темы, помогает систематизировать, обобщить изучаемый материал, что в итоге приводит к повышению качества  обучения.

На примере конкретной темы занятия «Схемы соединения элементов электрической цепи постоянного тока» мы разработаем опорный конспект, определив сущность и основные принципы составления и использования  опорных конспектов.

Занятие в группе 2 курса профессия 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).

Для решения основной задачи обучения – формирование профессиональных компетенций обучающихся – необходимо следовать следующим принципам:

•	создать условия  для поддержания  интереса обучающихся к дисциплине “Основы электротехники”, развивать их творческий и познавательный потенциал;

•	создать условия для развития  личности на основе доброжелательности, личность, способную определять задачи профессионального и личностного развития;

•	использовать средства наглядности и информационно-коммуникационные технологии.

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.

В результате изучения обязательной части учебного цикла по дисциплине ОП 02 «Основы электротехники» обучающийся должен уметь:

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;

-рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей;

- использовать в работе электроизмерительные приборы

знать:

-  единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников;

- методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей;

-  свойства постоянного и переменного электрического тока;

- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока;

- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь;

- свойства магнитного поля;

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия;

- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; - аппаратуру защиты электродвигателей;

- методы защиты от короткого замыкания;

заземление, зануление;

- электроизмерительные   приборы;

ТЕМА: «Схемы соединения элементов электрической цепи постоянного тока»

Изучению темы предшествует материал, в котором рассматривались вопросы:

- Что называется электрической цепью

- Виды электрический цепи

- Нелинейные и линейные

-  Разветвленные и неразветвленные

- Внутренние и внешние

- Активные и пассивные

Новый материал: В электрических цепях существует множество способов соединения источников и приемников энергии. Каждый способ отличается своими преимуществами и недостатками, свойствами и областью применения, имеют свои формулы для преобразования или расчета. К простейшим способам относятся последовательное и параллельное соединение, которые применяются практически в любой области электротехники.

Таблица 1.1 – Способы соединения в электрических цепях

| Вид соединения | Название | Область применения |
| --- | --- | --- |
|  | Последовательное соединение | В любых цепях |
|  | Параллельное соединение | В любых цепях |
|  | Смешанное (последовательное и смешанное) соединение | В любых цепях |
|  | Соединение «звезда» | Обычно в цепях трёхфазного тока |
|  | Соединение «треугольник» | Обычно в цепях трёхфазного тока |
|  | Соединение «мост» | Выпрямительные, измерительные цепи и цепи сигнализации |

К более сложным способам относятся: треугольник, звезда, мост, которые применяются в трёхфазных цепях, цепях измерений, сигнализации и выпрямления тока. Рассмотрим более подробно простейшие виды соединения, поскольку любой сложный вид соединения можно разбить на участки, в которых элементы соединены простейшим способом. Изучение и сравнение последовательного и параллельного соединения проведем в форме таблицы.

Таблица 1.2 - Сравнение последовательного и параллельного способов соединения

| Последовательное |  | Параллельное |
| --- | --- | --- |
| Определение, вид соединения |  |  |
| При последовательном соединении, элементы цепи соединяются друг за другом, при этом к концу одного элемента подключается начало другого. |  | При параллельном соединении все начала элементов подключаются к одной точке цепи, а все концы - к другой точке цепи. |
| Области применения простейших способов соединения |  |  |
| - Соединение разнородных участков цепи. Например: Источник тока – выключатель –лампочка – регулятор – двигатель… - Включение источников энергии для увеличения напряжения на выходе. Uвых = Uвых1 + Uвых2 + Uвых3 + Uвых4 - Включение потребителей низкого напряжения в сеть более высокого напряжения | 3.Соединение однородных элементов цепи: - Включение источников энергии для увеличения мощности на выходе без увеличения напряжения: Uвых = Uвых1 = Uвых2 = Uвых 3 Рвых = Р1 + Р2+ Р3 - Включение потребителей с равным номинальным напряжением в сеть с тем же, по значению напряжением. |  |

| Преимущества и недостатки способов соединения |  |
| --- | --- |
| Последовательное | Параллельное |
| – Зависимость работы цепи от работы каждого элемента цепи; | + Независимость работы цепи от работы остальных исправных элементов цепи; |
| – Невозможность индивидуальной работы элементов; | + Возможность индивидуальной работы любого элемента; |
| + Включения в одну цепь потребителей с разным номинальным напряжением. | ± Условие включения: Uпотря = Uсети |
| Соотношения для токов, напряжений, сопротивлений и мощности |  |
| Напряжение: UВх = U1+ U2+ U3+ ….+ Un Ток: В неразветвленной цепи на любом участке течет один и тот же ток т.е.: I1=I2=I3=···=In; По 2-у закону Кирхгофа: *E = IR1 + IR2 + …. + IRn или IRэкв=I(R1 + R2 + …. + Rn) Сопротивление: Rэкв= R1 + R2 + …. + Rn Rэкв = ∑Ri. Мощность: умножим обе части уравнения (*) на I, получим: IE = I2R1 + I2R2 + …. + I2Rn или IUВх = IU1+ IU2+ IU3+ ….+ IUn Рвх= Р1+Р2+Р3+···+Pn | Напряжение : Uвх = U1 =U2 = U3=···= Un=U Ток : по закону Ома токи в каждой ветви: I1=E/R1; I2 = E/R2 ; In= E/Rn ; по первому закону Кирхгофа общий ток: **Iобщ = I1 + I2+ ⋯ + In ; запишем уравнение используя закон Ома: Eвх/RЭКВ= E/R1+E/R2 +E/R3 ; или 1/ RЭКВ= 1/R1+1/R2 +….+1/Rn ; gэкв = g1 + g2+ ⋯ + gn ; Мощность: умножим обе части уравнения (**) на U, получим: IUВх = IU1+ IU2+ IU3+ … + IUn или Рвх= Р1+Р2+Р3+···+Pn |
| Краткие выводы Напряжение и ток поданные на электрическую цепь, распределяются в ней в зависимости от способа соединения элементов. Но независимо от способа соединения потребителей энергии, цепь потребляет из сети мощность равную сумме мощностей всех потребителей. Смешанное соединение – комбинация первых двух соединений. |  |
| Сокращенные формулы преобразования |  |
| Если все резисторы имеют одинаковые сопротивления, т.е. R1 = R2 = ….= Rn то: |  |
| Rэкв=R1 × n | Rэкв = R1/n |
|  | Если параллельно включены 2 резистора (частный случай)то: Rэкв=R1×R2/ R1+R2 |

Понятие “опорный конспект” ввел  народный  учитель СССР В.Ф. Шаталов.

Основными требованиями к составлению опорного конспекта, по мнению В.Ф. Шаталова, являются:

•	Лаконичность. Ограничивает содержание в опорном конспекте печатных знаков (не более 400). Под печатным знаком понимается точка, цифра, стрелка, буква, но не слово, которое уже представляет собой опорный сигнал. В конспекте находит отражение лишь самое главное в этой теме, изложенное с помощью символов, схем, формул, ассоциаций.

•	Структурность. Материал излагается цельными блоками (связками) и содержит 4 - 5 связок. Структура их расположения должна быть удобной и для запоминания, и для воспроизведения, и для проверки.

•	Унификация. Введение определенных знаков-символов для обозначения ключевых или часто повторяющихся слов.

•	Автономность. С одной стороны обеспечивает возможность воспроизводить каждый блок в отдельности, мало затрагивая другие блоки, с другой - все блоки между собой связаны логически.

•	Привычные ассоциации и стереотипы. При составлении опорного конспекта следует подбирать ключевые слова, предложения, ассоциации, схемы (например, всем известный образ позволяет оживить в памяти рассказ по ассоциации).

•	Непохожесть. Разнообразие опорных конспектов и блоков по форме, структуре, графическому исполнению.

•	Простота. Избегание вычурных шрифтов, сложных чертежей и оборотов речи, буквенные обозначения сводятся до минимума.

Опорный конспект является эффективным средством в процессе обучения и решают сразу несколько дидактических задач:

На  основании  понятия “опорный конспект” мы делаем вывод, что опорный конспект - это выстроенная  по определенным принципам визуальная модель содержания учебного материала, в которой сжато отражен основной смысл изучаемой темы, а также используются графические приемы повышения эффекта запоминания и усвоения.

Практический опыт  преподавания позволяет говорить, что для наших обучающихся которые зачастую испытывают затруднения в изложении в устной форме  учебного материала нужен материал близкий к языку учебника, более систематизированный, очищенный от лишней информации. Такой конспект – это хорошая подсказка  для студента, которая дает уверенность и спокойствие, имея перед собой учебный материал занятия в такой форме студент вспоминает все, о чем надо рассказать.

Литература

1..Бутырин П.А. Электротехника: учебник/ О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. -272с.

2..Прошин В.М. Электротехника для неэлектротехнических профессий / В.М.  Прошин. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 458 с.

3..Ярочкина Г.В. Основы электротехники: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования.- М. Издательский центр «Академия», 2015 . – 233 с

4.Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хаит А.М.
Книга для учителя. — М.: Просвещение, 1989. — 143 с. — ISBN 5-09-002785-4.

5..Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. Учебное издание. (Архангельск: Северо-Западное книжное издательство, 1990)

Информационное обеспечение

- Сидоров С.В. Система обучения В.Ф. Шаталова [Электронный ресурс] // Сидоров С.В.

Сайт педагога-исследователя – URL:

- http://si-sv.com/publ/16-1-0-231

- http://electroandi.ru

- http://electrono.ru/

- http://www.zakonoma.com.ua/